Двухкорпусной выпарной аппарат производительностью  9 т/ч. Начальная концентрация 10%, конечная 30%. Раствор поступает при температуре кипения. Давление греющего пара 0,25 МПа, давление в БК 0,03 МПа.

# ВВЕДЕНИЕ

Выпаривание – процесс концентрирования растворов нелетучего вещества путем удаления жидкого летучего растворителя в виде пара. Сущность выпаривания заключается в переводе растворителя в парообразное состояние и отвод полученного пара от оставшегося сконцентрированного раствора. Выпаривание обычно проводят при кипении, т.е. в условиях, когда давление пара над раствором равно давлению в рабочем объеме аппарата.

Этот процесс подучил широкое распространение в химической промышленности, в связи с тем, что многие вещества, например едкий натр, едкое кали, аммиачная селитра, сульфат аммония и др. получают в виде разбавленных водных растворов, а на дальнейшую переработку и транспорт они должны поступать в виде концентрированных продуктов.

Для нагревания выпариваемых растворов до кипения используют топочные газы, электрообогрев и высокотемпературные теплоносители, но наибольшее применение находит водяной пар, характеризующийся высокой теплотой конденсации и высоким коэффициентом теплоотдачи.

Выпаривание можно проводить под вакуумом, при атмосферном и повышенном давлении.

Процесс выпаривания проводится в выпарных аппаратах, конструкции которых очень разнообразны, что значительно усложняет их классификацию. Наибольшее распространение получили выпарные аппараты с паровым обогревом, имеющие поверхность теплообмена, выполненную из труб.

Выпарные аппараты с паровым обогревом состоят из двух основных частей:

- кипятильник (греющая камера) в котором расположена поверхность теплообмена и происходит выпаривание раствора;

- сепаратор - пространство, в котором вторичный пар отделяется от раствора.

В зависимости от характера движения кипящей жидкости в выпарном аппарате различают:

- выпарные аппараты со свободной циркуляцией;

- выпарные аппараты с естественной циркуляцией;

- выпарные аппараты с принудительной циркуляцией;

- пленочные выпарные: аппараты.

Выпарные аппараты с естественной циркуляцией отличаются высокой производительностью и широко используются для упаривания растворов с относительно невысокой вязкостью. В таких аппаратах циркуляция осуществляется за счет разности плотностей в отдельных точках аппарата.

Раствор, находящийся в кипятильных трубках закипает и в результате испарения части жидкости в этих трубках образуется парожидкостная смесь, плотность которой меньше плотности самого раствора. В результате этого раствор в кипятильных трубках поднимается, а в циркуляционной трубе опускается. При циркуляции повышается коэффициент теплоотдачи со стороны кипящей жидкости и предохраняется поверхность труб от образования накипи.

Существует несколько типов аппаратов с естественной циркуляцией: с центральной; циркуляционной трубой, с подвесной греющей камерой, с выносной греющей камерой и т.д.

Выпарные аппараты с центральной циркуляционной трубой получили наиболее широкое распространение из-за простоты конструкции и легкоти очистки и ремонта. В тоже время наличие обогреваемой циркуляционной трубы снижает интенсивность циркуляции.

# 1. Выбор конструкции аппарата

Так как при упаривании возможно выделение незначительного осадка, удаляемого механическим путем, то выбираем выпарной аппарат с естественной циркуляцией и с вынесенной греющей камерой – тип 1 исполнение 2 ГОСТ 11987 – 81 [3c.182].

# 2. Выбор конструкционного материала

Так как водный раствор при температуре кипения является коррозионно-активным веществом, то в качестве конструкционного материала для основных деталей выбираем нержавеющую сталь Х18Н10Т ГОСТ 5632 – 72, которая является стойкой в сильно агрессивных средах до температуры 600 С.

# Технологическая схема

Рис. 1 Технологическая схема двухкорпусной выпарной установки.

Исходный раствор  центробежным насосом Н подается в кожухотрубный теплообменник ТО, где нагревается до  температуры кипения и поступает в первый корпус выпарного аппарата с центральной циркуляционной трубой ВА1. Нагрев раствора в теплообменнике и выпаривание осуществляются за счет теплоты конденсации  греющего пара: образовавшийся при этом конденсат, сбрасывается в линию конденсата и может использоваться в качестве оборотной воды. Упаренный раствор из 1-го корпуса поступает во второй корпус ВА2 выпарного аппарата. Образовавшийся при выпаривании вторичный пар из первого корпуса подается во второй в качестве греющего пара, а вторичный пар из второго корпуса поступает в барометрический конденсатор БК, где смешивается с холодной водой, конденсируется и сбрасывается в линию конденсата.

# 4. Материальный расчет

### Производительность установки по выпариваемой воде:

- W = Gн(1 – хн/хк) = 2,50(1 –10/30) = 1,67 кг/с,

- где Gн = 9000/3600 = 2,50 кг/с – массовый расход исходного раствора.

### Производительность установки по упаренному раствору:

- Gк = Gн – W = 2,50 – 1,67 = 0,83 кг/с.

### Распределение количества выпариваемой воды по корпусам

Принимаем, что w1:w2 = 1:1,1, тогда

w1 = 1W/(1+1,1) = 11,67/2,1 = 0,79 кг/с

w2 = 1,1W/(1+1,1) = 1,11,67/2,1 = 0,88 кг/с

### Концентрация раствора по корпусам

x1 = Gнхн/(Gн – w1) = 2,500,10/(2,50 – 0,79) = 0,15 = 15%

x2 = Gнхн/(Gн – w1 – w2) = 2,500,10/(2,50 – 0,79 – 0,88) = 0,30 = 30%

# Температура кипения раствора

### Перепад давлений

Общий перепад давлений в установке:

Роб = Рг1 – Рвп2 = 0,25 – 0,03  = 0,22  МПа

Принимаем, что перепад давлений между корпусами распределен как 1:1, тогда

Рг1 = 0,25 МПа  tг1 = 127,4 С,

Рг2 = 0,25 – 0,2201/2 = 0,140 МПа  tг2 = 109,3 С,

Рбк2 = 0,030 МПа  tбк = 69,1 С,

### Гидродинамическая депрессия

Принимаем гидростатическую депрессию ``` = 1С, тогда температура и давление вторичного пара:

tвп1 = tгп2 + ``` = 109,3 + 1 = 110,3 С  Рвп1 = 0,145 МПа,

tвп2 =  tбк2 +``` = 69,1+1 = 70,1 С  Рвп1 = 0,031 МПа,

### Гидростатическая депрессия

Оптимальная высота раствора в трубках:

hопт = Н[0,26+0,0014( – в);

где Н = 4 м – высота кипятильных трубок;

1 = 1117 кг/м3 – плотность раствора [2 c. 90];

2 = 1190 кг/м3;

hопт1 = 4[0,26+0,0014(1117 – 957)] = 1,94 м.

hопт2 = 4[0,26+0,0014(1190 – 977)] = 2,23 м.

Давление  в среднем слое раствора:

- Рср= Рвп + 0,5hоптg

- Рср1= 0,145106 + 0,51,9411179,8 = 0,156 МПа,

- Рср2= 0,031106 + 0,52,2311909,8 = 0,044 МПа,

- Этим давлениям соответствуют следующие температуры и теплоты испарения [1c.550]:

- Pcp1 = 0,156 МПа  tcp1 = 112,5 C,  rвп1 = 2223 кДж/кг,

- Pcp2 = 0,044 МПа  tcp2 =  78,2 C,  rвп2 = 2313 кДж/кг.

Гидростатическая депрессия:

1`` = tcp1 – tвп1 = 112,5 – 110,3 = 2,2 С.

2`` = tcp2 – tвп2 =  78,2 –  70,1 = 8,1 С.

t``= 2,2+8,1 =10,3С.

### Температурная депрессия

Δ'=16,2T2rΔат'

где `ат – температурная депрессия при атмосферном давлении,

1`ат = 5,5 С,                2`ат =17,0 С   [1 c.535],

1` = 16,2(273+112,5)25,5/2223000 = 6,0 C.

2` = 16,2(273+ 78,2)217/2313000 =14,7 C.

t`= 6,0+14,7 = 20,7 С.

### Температура кипения растворов

tк1 = tг2+1``` +1``+1` = 109,3+1+2,2+6,0 = 118,5 C,

tк2 = tвп2+2``+2` = 70,1+8,1+14,7 =  92,9 C.

### Полезная разность температур

tп1 = tгп1 – tк1 = 127,4 – 118,5 =  8,9 С,

tп2 = tгп2 – tк2 = 109,3 –  92,9 = 16,4 С,

tп = tп1 + tп2 =  8,9+16,4 = 25,3 С.

Проверяем полезную разность температур

tп = tг1 –tбк – (t```+ t``+t`) =

127,4 – 69,1 – (20,7+10,3+2) = 25,3 С.

# Тепловые нагрузки корпусов

Составляем тепловые балансы по корпусам и баланс по воде

- Q1 = D(Iгп1 – i1) = [w1(Iвп1 – свtк1)](1+m),

- Q2 = w1(Iгп2 – i2) = [(Gн – w1)c1(tк2 – tк1) + w2(Iвп2 – свtк2)](1+m),

- W = w1+w2.

где D – расход греющего пара,

с1 = 3,56 кДж/кгК – теплоемкость раствора после 1-го корпуса,

Энтальпии пара и жидкости [1c. 550]:

Iгп1 = 2716 кДж/кг, i1 = 535 кДж/кг,

Iгп2 = Iвп1 = 2692 кДж/кг, i1 = 462 кДж/кг,

Iвп2 = 2625 кДж/кг.

св = 4,19 кДж/кгК – теплоемкость воды [1 c. 537],

m = 3% –  коэффициент, учитывающий тепловые потери.

Q1 = D(2716-535)=1,03[w1(2692-4,19118,5)]

Q1 = w1(2692-462)=1,03[(2,50-w1) 3,56(92,9-118,5)+w2(2625-4,1992,9)]

1,67 = w1+w2

Решая данную систему, получаем:

w1 = 0,81 кг/с,   Q1 = 1831 кВт,

w2 = 0,86 кг/с,   Q2 = 1806 кВт,

D = 0,84 кг/с

# Поверхность теплообмена

### Тепловое сопротивление стенки

δλ=δстλст+r1+r2

где ст = 0,002 м – толщина стенки трубки;

ст=17,5 Вт/мК – теплопроводность нержавеющей стали [1 c.529];

r1=r2=1/5800 мК/Вт– тепловое сопротивление загрязнений[1 .531];

(/) = 0,002/17,5 + 1/5800 + 1/5800 = 4,610-4 мК/Вт.

### Коэффициент теплоотдачи от пара к стенке (первый корпус)

α1=2,044λ31ρ21rμ1Δt1H,

где 1 = 0,21810-3 Пас – вязкость конденсата [1 c.537];

1 = 0,684 Вт/мК – теплопроводность конденсата;

1 = 937 кг/м3 – плотность конденсата;

t1 – разность температуры конденсации пара и температуры стен-

ки со стороны пара, предварительно принимаем t1 = 1 C;

1 = 2,04(0,684393722181000/0,21810-314)0,25 =10503 Вт/м2К.

Для установившегося процесса теплопередачи справедливо уравнение для удельного теплового потока:

q=α1Δt1=Δtcnδcnλcn=α2Δt2, тогда

tст = 1t1(cт/ст) =1050314,610-4 = 4,8 С,

t2 = tп  –  t1 – tст =  8,9 – 4,8 – 1 = 3,1 С.

### Коэффициент теплоотдачи от стенки к кипящему раствору

- 2 = Aq0,6

A=780λ11,3ρ10,5ρп0,06σ10,5r10,6ρ00,66c10,3μ10,3,

Теплофизические свойства кипящих растворов NaОН

| Параметр | Корпус |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |
| Теплопроводность , Вт/(мК) Плотность , кг/м3 Теплоемкость С, Дж/(кгК) Вязкость , мПас Поверхностное натяжение , Н/м Теплота парообразования r, кДж/кг Плотность пара п, кг/м3 | 0,731 1117 3560 0,52 0,082 2223 1,236 | 0,732 1190 3320 1,18 0,095 2313 0,199 | [2c. 96] [2c. 90] [1c.249] [2c. 92] [1c.526] [1c.548] [1c.548] |

- A = 7800,7311,311170,51,2360,06/[0,0820,522230000,60,5790,6635600,3(0,5210-3)0,3] = 11,4

2 = A(1t1)0,6 = 11,4(105031)0,6 = 2944 Вт/м2К.

Проверяем равенство удельных тепловых потоков:

q1 = 1t1 =105031  = 10503 Вт/м2,

q2 = 2t2 = 29443,1 = 9127 Вт/м2.

q1  q2  принимаем t1 = 0,9 С, тогда

1 =10503(1/0,9)0,25 = 10783 Вт/м2К.

tст = 1t1(cт/ст) =107830,94,610-4 =  4,5 С,

t2 = tп  –  t1 – tст =  8,9 –  4,5 – 0,9 = 3,5 С.

2 = A(1t1)0,6 = 11,4(107830,9)0,6 = 2812 Вт/м2К.

Проверяем равенство удельных тепловых потоков:

q1 = 1t1 =107830,9 = 9705  Вт/м2,

q2 = 2t2 = 28123,5 = 9844 Вт/м2.

0C

Условие q1  q2 выполняется.

### Коэффициент теплопередачи для первого корпуса

- К = 1/(1/10783+ 4,610-4 + 1/2812) = 1100 Вт/м2К.

### Коэффициент теплоотдачи от пара к стенке (второй корпус)

Принимаем предварительно t1 = 2 С.

1 = 2,04(0,682395122231000/0,25610-324)0,25 = 8577 Вт/м2К.

tст = 1t1(cт/ст) = 857724,610-4 = 7,9 С,

t2 = tп  –  t1 – tст = 16,4 – 7,9 – 2 = 6,5 С.

### Коэффициент теплопередачи от стенки к раствору

- A = 7800,7321,311900,50,1990,06/[0,0950,523130000,60,5790,6633200,3(1,1810-3)0,3] = 9,81

2 = A(1t1)0,6 = 9,81(85772)0,6 = 3406 Вт/м2К.

Проверяем равенство удельных тепловых потоков:

q1 = 1t1 = 85772  = 17154 Вт/м2,

q2 = 2t2 = 34066,5 =22141 Вт/м2.

q1  q2  принимаем t1 = 2,3 С, тогда

1 = 8577(2/2,3)0,25 =  8282 Вт/м2К.

tст = 1t1(cт/ст) = 82822,34,610-4 = 8,8 С,

t2 = tп  –  t1 – tст = 16,4 – 8,8 – 2,3 = 5,3 С.

2 = A(1t1)0,6 = 9,81(82822,3)0,6 = 3627 Вт/м2К.

q1= 1t1 = 82822,3 = 19050 Вт/м2.

0C

q2 = 2t2 = 36275,3 = 19226 Вт/м2.

0C

Условие q1  q2 выполняется.

### Коэффициент теплопередачи для второго корпуса

- К = 1/(1/8282 + 4,610-4 + 1/3627) = 1168 Вт/м2К.

### Распределение полезной разности температур

Принимаем, что разность температур распределяется по условию равенства поверхности теплообмена корпусов, тогда

tп = tп(Q1/K1)/[ (Q1/K1) + (Q2/K2)]

tп1 = 25,3(1831/1100)/[(1831/1100) + (1806/1168)] = 13,1 С

tп2 = 25,3(1806/1168)/[(1831/1100) + (1806/1168)] = 12,2 С

### Требуемая поверхность теплообмена

- F1= Q1/K1tп1 = 1831103/110013,1 = 127 м2.

- F2 = 1806103/116812,2 = 127 м2.

Выбираем по ГОСТ 11987–81 аппарат с ближайшей большей поверхностью теплообмена F = 160 м2 [3c.183]:

диаметр греющей камеры, не более –1200 мм;

диаметр сепаратора, не более – 2400 мм;

диаметр циркуляционной трубы, не более 800 мм;

высота аппарата, не более 12500 мм;

масса аппарата, не более   8600 кг.

# Конструктивный расчет

Число нагревательных трубок диаметром 382, высотой 4 м:

n = F/dcpL

где dcp = 0,036 м – средний диаметр трубки.

n = 160/0,0364,0 = 354 шт.

Площадь суммарного сечения всех кипятильных трубок:

fтр = 0,785ndвн2 = 0,7853540,0342 = 0,32 м2.

Площадь сечения циркуляционной трубы:

fц = 0,3fтр = 0,30,32 = 0,096 м2.

Диаметр циркуляционной трубы:

dц = (fц/0,785)0,5 = (0,096/0,785)0,5 = 0,350 м.

Принимаем dц = 400 мм.

Диаметр греющей камеры:

D=0,4β2sinαFdнψL+A,

где  = 1,25 – коэффициент шага трубок;

 = 60 – при размещении труб по вершинам правильных треугольников;

 = 0,8 – коэффициент использования трубной решетки;

dн = 0,038 м – наружный диаметр трубок;

А –  площадь занимаемая циркуляционной трубой.

A = (dц+2dн)2 = (0,40+21,250,036)2 = 0,24 м2

D = (0,41,252sin601600,038/0,84 + 0,24)0,5 = 1,13 м.

Принимаем диаметр корпуса греющей камеры 1200 мм.

Толщина обечайки:

-  = DP/2 +Cк

где D = 1,2 м – диаметр греющей камеры аппарата;

P = 0,25 МПа – давление греющего пара;

 = 138 МН/м2 – допускаемое напряжение для стали [2 c.76];

 = 0,8 – коэффициент ослабления из-за сварного шва [2 c.77];

Cк = 0,001 м – поправка на коррозию.

 = 1,20,25/21380,8 + 0,001 = 0,003 м.

Cогласно рекомендациям [3 c.24] принимаем толщину обечайки  = 8 мм.

Наибольшее распространение в химическом машиностроении получили эллиптические отбортованные днища по ГОСТ 6533 – 78 [3 c.25], толщина стенки днища 1 = = 8 мм.

300      40

1200

Соединение обечайки с днищами осуществляется с помощью плоских приварных фланцев по ОСТ 26–428–79 [3 c.25]:

Расчет диаметра сепаратора. Принимаем диаметр сепаратора равным Dc=1,6 м, тогда скорость пара в сепараторе:

wп = W/п0,785Dc2 = 0,810/1,240,7851,62 = 0,33 м/с.

Критерий Рейнольдса:

Re = wпdкп/п,

где dк = 0,3 мм – диаметр капли;

п = 1,210-5 Пас – вязкость пара [1 с.557];

Re = 0,330,310-31,24/1,210-5 = 10,2.

Коэффициент сопротивления:

 = 18,5/Re0,6 = 18,5/10.20,6 = 4,58.

Скорость витания капли

wвит=4gρж−ρпdк3ξρп,

wвит = [49,8(1117 – 1,24)0,310-3/34,581,24]0,5 = 0,88 м/с.

Так как wп < wвит, то капли раствора будут оседать под действием силы тяжести, поэтому увеличивать диаметр сепаратора нет необходимости.

Максимальная масса аппарата:

- Gmax = Ga + Gв,

где Ga = 8600 кг – масса аппарата,

Gв – масса воды заполняющей аппарат.

- Gв = 10000,785D2H = 10000,7851,2212,5 =14130  кг,

где Н = 12,5 м – высота аппарата.

- Gmax =  8600 +14130  =22730 кг = 0,22 МН.

Принимаем, что аппарат установлен на 4 опорах, тогда нагрузка приходящаяся на одну опору:

- Gоп = 0,22/4 = 0,055  МН.

Выбираем опору с допускаемой нагрузкой 0,063 МН, конструкция которой приводятся на рисунке:

Диаметр штуцеров рассчитывается по формуле:

d = G0,785wρ,

где G – массовый расход теплоносителя,

 - плотность теплоносителя,

w – скорость движения теплоносителя в штуцере.

Принимаем скорость жидкости в штуцере w = 1 м/с, а для пара w = 20 м/с, тогда

диаметр штуцера для входа греющего пара

d1 = (0,84/0,785201,39)0,5 = 0,199 м,

принимаем d1 = 200 мм.

диаметр штуцера для выхода конденсата:

d1 = (0,84/0,7851937)0,5 = 0,034 м,

принимаем d1 =  32 мм.

диаметр штуцера для входа раствора:

d1 = (2,50/0,78511095)0,5 = 0,054 м,

принимаем d1 = 50 мм.

диаметр штуцера для выхода раствора:

d1 = (1,69/0,78511117)0,5 = 0,044 м,

принимаем d1 =  40 мм.

Все штуцера снабжаются плоскими приварными фланцами по ГОСТ 12820-80, конструкция и размеры которых приводятся ниже:

| dусл |  | D |  | D2 |  | D1 |  | h |  | n |  | d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | 100 |  | 75 |  | 60 |  | 12 |  | 4 |  | 11 |  |
| 32 |  | 120 |  | 90 |  | 70 |  | 12 |  | 4 |  | 11 |  |
| 40 |  | 130 |  | 100 |  | 80 |  | 13 |  | 4 |  | 14 |  |
| 200 | 315 |  | 280 |  | 258 |  | 18 |  | 8 |  | 18 |  |  |

Расчет тепловой изоляции. В качестве материала тепловой изоляции выберем совелит (85% магнезии + 15% асбеста), имеющий коэффициент теплопроводности и = 0,09 Вт/мК. Принимаем температуру наружной поверхности стенки tст.в.=40 С; температуру окружающей среды tв = 18 С, тогда толщина слоя изоляции:

δи=λиtг.п.−tст.в.αвtст.в.−tв,

где в – коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляции в окружающую среду:

в = 9,3+0,058 tст.в. = 9,3+0,05840 = 11,6 Вт/м2К.

и = 0,09(127,4-40)/11,6(40-18) = 0,031 м.

Принимаем толщину тепловой изоляции 40 мм.

# Литературa

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов.Л.:Химия,1987, 576 с.

- Овчинников Л.Н., Гусев Е.В. Расчет и проектирование выпарных установок. Учебное пособие. Иваново. 1999.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Под ред. Ю.И.Дытнерского. М.:Химия, 1983. 272 с.

- Разработка конструкции химического аппарата и его графической модели. Методические указания. – Иваново, 2004.

- Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы  конструирования и расчета  химической аппаратуры – Л. «Машиностроение», 1975.