Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

КП 07 09 02  ПЗ

Разраб.

Дубовик Н.А

Провер.

Калишук Д.Г

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Калишук Д.Г

Обоснование и описание установки

Лит.

Листов

БГТУ

420060909

2 Обоснование и описание установки

2.1 Описание принципа работы технологической схемы

Барабанные сушилки относятся к конвективным сушилкам с перемешиванием слоя материала. Эти сушилки широко применяются для непрерывной сушки при атмосферном давлении кусковых, зернистых и сыпучих материалов (минеральных солей, фосфоритов и др.). Схема проектируемой установки представлена на чертеже формата А1.

Число  оборотов  барабана  обычно  не превышает  об/мин.

Материал из бункера БН1 подаётся в  сушильный барабан С. Насадка в барабане обеспечивает равномерное распределение и хорошее перемешивание материала по сечению барабана, а также его тесное соприкосновение при пересыпании с сушильным агентом. У разгрузочного конца барабана имеется подпорное устройство в виде сплошного кольца или кольца, образованного кольцеобразно расположенными поворотными лопатками (в виде жалюзи). Назначение этого кольца – поддерживать определённую степень заполнения барабана материалом; как правило, степень заполнения не превышает 20 %. Время пребывания обычно регулируется скоростью вращения барабана и реже  –  изменением угла его наклона. Высушенный материал поступает в разгрузочный бункер БН2. Сушильные газы из топки Т подаются прямотоком с другого конца барабана. На выходе они проходят через циклоны Ц1-Ц4 для улавливания частиц пыли. Уловленная пылевая фракция из циклонов поступает в бункер пылевой фракции БН3. Затем высушенный материал из БН2 и пылевая фракция из БН3 поступают на ленточный транспортер.

Внутри барабана для интенсификации процесса сушки устанавливают различные насадки, способствующие увеличению контакта материала с теплоносителем. В загрузочном конце устанавливают спиралеобразные лопасти, основное назначение которых – предотвратить пересыпание материала в газовую камеру.

Для проведения процесса сушки выбрана основная схема процессов конвективной сушки в которой сушильные газы однократно проходят через сушилку.

Хотя в сушилках основного варианта и создаются жесткие условия (это объясняется тем, что все тепло, необходимое для испарения влаги из материала подводится однократно и воздух нагревается сразу до относительно высокой температуры t1, являющейся обычно предельно допустимой для высушиваемого материала), но этот вариант требует меньших энергозатрат и более прост в аппаратурном оформлении, а начальная температура теплоносителя не является

критической для нашего высушиваемого материала и разложение или ухудшение качества при этой температуре не происходит.

Вентилятор. Вентиляторами называют машины, перемещающие газовые среды при степени повышения давления до 1,15 атм. В промышленности наиболее распространены центробежные и осевые вентиляторы. В зависимости от давления,  создаваемого  вентиляторами  их подразделяют на три группы: низкого давления – до 981 Па, среднего – от 981 до 2943 Па и высокого – от 2943 до 11772 Па.

Устройства для выделения сухого продукта из потока теплоносителя. Центробежные пылеотделители (циклоны). Интенсивное и эффективное осаждение твердых частиц, взвешенных в газе, осуществляется в центробежных аппаратах – циклонах. Действие центробежной силы позволяет удалить из него частицы диаметром до 5 мк.

Сущность центробежного метода отделения частиц заключается в создании потока, движущегося со значительными скоростями и изменяющего направление движения. Частицы, обладающие значительной инерцией, не успевают за изменениями направлений потока и, продолжая перемещаться в первоначальном направлении,  оседают на стенках циклона. Поток газа, содержащего взвешенные частицы, вводится по касательной в цилиндрическую часть аппарата и движется вдоль его стенок по спиралям, а затем выходит вверх по центральной трубе. Частицы, оседающие на внутренней стенке циклона, падают в его суженную конусообразную часть, откуда могут быть удалены.

Для улавливания уносимых газом частиц наибольшее распространение в сушильных установках получили центробежные циклоны, отличающиеся простотой и дешевизной. Степень очистки газов в циклоне составляет 70 – 90 %. Обычно циклоны представляют собой цилиндр, в нижней части переходящие в конус, с углом наклона образующей не менее 60. Очищенные газы отводятся из циклона по центральной трубе. Неплотности на любом участке пылеуловительной системы резко ухудшают степень очистки газов. Так подсос воздуха в размере 10–15 % от количества очищаемого газа может свести на нет эффективность работы очистительного аппарата.

Газоходы от сушилок до циклонов могут забиваться пылевидным продуктом, поэтому их необходимо монтировать с минимальным количеством поворотов и снабжать специальными окнами для быстрой очистки.

Степень очистки газа от пыли в циклонах зависят от свойств пылевидных частиц и газа, от скорости движения запыленного газового потока, а также от размеров и конструктивных особенностей циклонных аппаратов. Дисперсный состав пыли и ее плотность в значительной степени определяют эффективность работы циклонов. Чем крупнее и тяжелее частицы, тем полнее они улавливаются в циклонах.

Большое влияние на эффективность работы циклона оказывает также скорость, с которой газовый поток поступает через входной патрубок в аппарат. Величина этой скорости находится в пределах 20-25 м/с.

Мероприятия по охране окружающей среды и технике безопасности. Благодаря установке пылегазоочистного оборудования уменьшается воздействие технологического процесса на окружающую среду и экологические платежи предприятия. Трубопроводы с горячими теплоносителями и сушильный барабан должны быть оборудованы теплоизоляцией, обеспечивающей наружную температуру до 40 ºС.

2.2 Описание принципа работы барабанной сушилки

Барабанные  сушилки широко применяются для непрерывной сушки при атмосферном давлении кусковых, зернистых и сыпучих материалов (минеральных солей, фосфоритов и др.)

Перемещение материала вдоль барабана происходит в основном вследствие наклона барабана. При его вращении материал захватывается лопатками, поднимается, а затем ссыпается с различной высоты. Это уменьшает истираемость материалов по сравнению с сушилками кипящего слоя. Еще в упрек сушилок кипящего слоя сказывается их сложная конструкция.

При сушке материалов в барабане происходит передача тепла конвекцией от газов к падающим частицам и к поверхности материала в завале и на лопатках, а также перенос тепла теплопроводностью от нагретых внутренних устройств аппарата к материалу.

Вследствие хорошего перемешивания материала допустимы большие удельные плотности теплового потока, не приводящие к изменениям физико-химических свойств частиц в процессе сушки. Количество тепла, переданного материалу во время ссыпания, составляет примерно 70 % всего теплового потока в барабанной сушилке, что довольно значимо.

Возможна установка различных насадок, что обуславливает разнообразные  траектории перемещения высушиваемых частиц по объему материала.

Сушильный барабан прост в обслуживании.

Все это говорит в пользу выбранной технологической схемы проведения процесса сушки.

Недостатком является громоздкость барабана, коррозия металла, небольшой КПД из–за незначительного заполнения объема барабана, и жесткие условия сушки.