- Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет»

- Технологический институт

кафедра ТНХС

РАСЧЕТ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Методические указания для практических занятий и курсового проектирования по дисциплине «Машины и аппараты химических производств»

для студентов специальности 240801 - «Машины и аппараты химических производств» (МХП) очной и заочной форм обучения.

- Тюмень 2007 г.

- Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет»

- Технологический институт

кафедра ТНХС

РАСЧЕТ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Методические указания для практических занятий и курсового проектирования по дисциплине «Машины и аппараты химических производств» для студентов специальности 240801 - «Машины и аппараты химических производств» (МХП) очной и заочной форм обучения.

Зам. директора по учебно-методической работе ТИ

_____________Габышева Л.К.

«___»_________2007г.

Зав.кафедрой ТНХС

_____________Агаев В.Г.

Протокол №          от___/___/2007г.

Председатель учебно-методического совета ТИ

_____________Чунихина Н.В.

«___»_________2007г.

Председатель РИС

____________(Пашкин Д.А.)

Подписи и контактные

телефоны авторов

__________Таранова Л.В.

__________Леонтьев А.П.

25-11-71

- Тюмень 2007

- Утверждено редакционно-издательским советом государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет»

- Составители: Таранова Л.В – доцент, к.т.н..

- Леонтьев А.П - доцент, к.т.н..

- © Тюменский государственный нефтегазовый университет

- 2007 г.

Введение

В последнее время всё более широкое применение находят поверхностные теплообменники из листового материала, главным образом спиральные и пластинчатые.

Пластинчатые  теплообменники предназначены для теплообмена между жидкостями, паром и жидкостью. Эти аппараты могут быть разборными, полуразборными и неразборными (сварными); работают при давлениях до 1 МПа в пределах температур от -20 до +140 °С,  с площадью поверхности от 3 до 320 м2 .

В пластинчатых аппаратах поверхность теплообмена образована набором тонких штампованных гофрированных пластин. Рассмотрим  пластины разборных теплообменников (рис. 1)

Рис. 1 Пространственная схема движения теплоносителей

(а) и условная схема компоновки пластин (б) в однопакетном

пластинчатом разборном теплообменнике

1 - неподвижная   плита;   2 - теплообменная   пластина;   3 -прокладка;

4 — концевая пластине; 5 — подвижная плита.

имеющие угловые отверстия для прохода теплоносителей и пазы, в которых закрепляются уплотнительные и компонующие прокладки из специальных термостойких резин. Пластины сжимаются между неподвижной и подвижной плитами таким образом, что благодаря прокладкам между ними образуются каналы для поочередного прохода горячего и холодного теплоносителей. Плиты снабжены штуцерами для присоединения трубопроводов. Неподвижная плита крепится к полу, пластины и подвижная плита закрепляются в специальной раме. Группа пластин, образующих систему параллельных каналов, в которых данный теплоноситель движется только в одном направлении (сверху вниз или наоборот), составляет пакет. Пакет по существу аналогичен одному ходу по трубам в многоходовых кожухотрубчатых теплообменниках.

На рис. 2 даны примеры компоновки пластин.

Рис. 2. Примеры компоновки пластин;

a - симметричная двухпакетная    схема;   б -несимметричная   схема

(три пакета для горячего теплоносителя, два - для холодного).

При заданном расходе теплоносителя увеличение числа пакетов приводит к увеличению скорости теплоносителя, что интенсифицирует теплообмен, но увеличивает гидравлическое сопротивление. При оптимальной компоновке пластин числа пакетов для горячего и холодного теплоносителя могут быть неодинаковыми (рис. 2,б). При условном обозначении схемы компоновки число слагаемых в числителе соответствует числу пакетов (т. е. последовательных ходов) для горячего теплоносителя, в знаменателе - для холодного теплоносителя; каждое слагаемое означает число параллельных каналов в пакете. В конденсаторах однопакетная компоновка пластин по ходу пара.

В полуразборных теплообменниках пластины попарно сварены и доступ к поверхности теплообмена возможен только со стороны хода одной из рабочих сред.

Разборные теплообменники изготовляют по ГОСТ 15518—78 в трех исполнениях:

I — на консольной раме,

II — на двухопорной раме,

III — на трехопорной раме.

Теплообменник в исполнении II показан на рис, 3.

Рис. 3. Пластинчатый теплообменник на двухопорной раме

1 - 4 штуцеры для теплоносителей.

Расчет пластинчатых теплообменников.

Целью расчета является выбор стандартизованного теплообменника в соответствии с ГОСТ 15518-78. Размеры и параметры аппаратов приводятся в

в табл. 1 приложения, а так же [1,2];

Порядок расчета пластинчатых теплообменников.

1. Определяют среднюю температуру рабочей среды и теплоносителя, их теплофизические свойства при рабочей температуре.

1.1. Находят среднею температуру рабочей среды и ее теплофизические                    свойства (плотность ρс, вязкость μс, удельная теплоемкость λс, теплопроводность Сс)  при этой температуре.

– в случае если t2/t1>2, то:

tср=Δt2−Δt1ln(Δt2Δt1)                            (1)

где t1 и t2 – начальная и конечная температуры рабочей среды

– в случае если t2/t1<2, то:

tср=(Δt1+Δt2)2                           (2)

С учетом температуры рабочей среды Критерий Прандтля составит:

Prс=cс⋅μсλс                             (3)

1.2. Принимают теплоноситель и его теплофизические свойства (плотность ρв, вязкость μв, удельная теплоемкость λв, теплопроводность Св)  при средней температуре.

В качестве теплоносителя чаще всего берут насыщенный водяной пар, для хладагента чаще всего воду.

Определяют среднею температуру теплоносителя:

θср=θ1+θ22                                (4)

где θ1 и θ2  -начальная и конечная температура теплоносителя (хладагента), (°С)

Критерий Прандтля находят по формуле (3) используя свойства теплоносителя при θср .

2. Тепловой расчет.

2.1. Производят предварительный тепловой расчёт

- Определяют  объёмный расход рабочей среды (м3с):

Vс= Gc3600⋅ρ                             (6)

- Находят тепловой поток (кДж):

Q=Gс⋅Cс⋅t2−t1                         (7)

где Gс – производительность, кг/с;

Сс – теплоемкость рабочей среды при средней температуре, Дж/кг·К;

t1, t2 – начальная и конечная температура рабочей среды, °С.

- Определяют  расходы по теплоносителям (воды)  (кгс) :

Gв=θСв⋅(θ1−θ2);      Vв=GВρВ                     (8)

Определяют среднюю разность температур между теплоносителями:

tср=θср ±Δtср                                          (2)

где Qср – средняя температура теплоносителя или хладагента;

∆tср – средняя разность температур между теплоносителем и рабочей

средой (средний температурный напор), °С.

Среднюю разность температур ∆tср определяют по формуле:

Δtср=Δtб−ΔtмlnΔtбΔt                                          (3)

где ∆tб и ∆tм – большая и меньшая разность температур теплоносителей соответственно.

tср=Qср±Δtср                           (10)

- Ориентируясь на пакетную компоновку пластин теплообменника, определяем среднюю разность температур по формуле:

Δt´ср=∆tср ∙ εт                                     (11)

где εт -  температурная  поправка (см. рис. 4)

- Принимают предварительно (по табл. 2) коэффициент теплопередачи K (Вт/(м2·К), учитывая, что эффективность пластинчатых теплообменников достаточно высока.

- Определяют ориентировочную поверхность теплообмена:

F=θК⋅Δt1ср                           (12)

где  F – площадь теплопередающей поверхности, м2;

Q – тепловой поток в аппарате, Вт;

- Принимают предварительно теплообменник (табл.1, табл.3;  [1], [2])

- Определяют количество последовательно соединенных пакетов  по величине допустимого сопротивления теплообменника, используя следующую зависимость:

z≤0,01(Δρдоп⋅fк2⋅n2υ2)13              (13)

- Находят количество каналов:

m=mi /zi;  m1=n/2+1;  m2=n/2,              (14)

где  - общее количество каналов для одного из теплоносителей;

n -количество пластин в теплообменнике (табл. 1);

zi; - количество пакетов (ходов) для одного из теплоносителей

2.2. Производят уточнённый тепловой расчёт

Расчет сводится к определению коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи и уточнению поверхности теплообмена.

Определяют скорость рабочей среды и воды в канале теплообменника(м3с):

ωc=Vczcmв⋅fк; ωв=Vвzpmв⋅fк                    (15)

Рассчитывают значение критериев Re для рабочей среды и воды соответственно:

Reс=ωс⋅dэ⋅ρсμс;  Reв=ωв⋅dэ⋅ρвμв                 (17)

где dэ – эквивалентный диаметр канала;

Значения критериев Nu для рабочей среды и воды соответственно:

Nuс=0,135⋅Reс0,73⋅Prс0,43                     (19)

Nuв=0,021⋅Reв0,73⋅Prв0,43                    (20)

Значения коэффициентов теплоотдачи для рабочей среды и воды

(Вт(м2⋅К):

αс=Nuc⋅λcdэ; αс=NuВ⋅λВdэ;                (22)

Общий коэффициент теплопередачи вычисляют по формуле(Вт(м2⋅К):

К=11αрс+rрсз+δстλст+rвз+1αв                 (23)

где α1, α2 – коэффициенты теплоотдачи теплоносителя и рабочей среды

Вт/м2·К;

rз1, rз2 – термические сопротивления загрязнений со стороны стенки,

м2·К/Вт (cм. табл. 4);

λст –коэффициент теплопроводности материала пластины, Вт/ м ·К

(см. табл. 5);

δст – толщина стенки, м.

Рассчитав коэффициент теплопроводности, находим уточненную поверхность теплообмена:

F=θК⋅Δtср                              (24)

По уточненной поверхности теплообмена, с учетом ориентировочного расчета и пластин производим выбор теплообменника (табл. 1,3; [1], [2]), с учетом: поверхности теплообмена F (м2), числа пластин N (шт.), массы аппарата М (кг) и поверхности одной пластины f (м2) .

3. Расчет гидравлических сопротивлений.

Гидравлический расчёт сопротивлений теплообменника проводится с целью проверки достаточности  располагаемого давления при принятой компоновке пакетов теплообменника.

Для расчёта сопротивления теплообменника по потоку смеси найдём  скорость в штуцерах:

wШ=4⋅Gπ⋅ρ⋅dШ2                                      (25)

где dш – диаметр штуцера,(см. табл.3).

Гидравлическое сопротивление теплообменника по потоку любого теплоносителя определяется по формуле

ΔР=x⋅ξ⋅Ldэ⋅ρ⋅ω22+3⋅ρ⋅ωш22	        (26)

где  ωш -скорость  в штуцерах на входе и выходе, м/с;

L - приведенная длина канала, м (табл. 3);

dэ – эквивалентный диаметр каналов, м;

x - количество пакетов для одного теплоносителя;

ξ -  приведенный коэффициент сопротивления;

Приведенный коэффициент сопротивлений учитывает трение жидкости о поверхность пластин, изменение направления потока при огибании гофр, а также сужение потока в присоединительных штуцерах:

- при    Re  50, т.е. для ламинарного движения:

ξ=a1/Re                                (27)

- при     Re > 50, т.е. для турбулентного движения:

ξ=a2/Re0,25                            (28)

Коэффициенты а1 и а2 зависят от типа пластин:

Таблица 1

| Тип пластины (площадь м2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2К | 0,3 | 0,5Е | 0,5М | 0,5Г |
| а1 | 200 | 425 | 485 | 324 | 210 |
| а2 | 17 | 19,3 | 22,4 | 15,0 | 4,0 |

4.Механический расчет.

В рамках механического расчета проводят выбор материал плиты, стойки, пластин [1], кроме того, определяют вес аппарата. Прочностной расчет аппарата включает: расчет прогиба штанги от веса пластин, расчет опор, расчет прочности фундамента и определение его основных размеров.

4.1. По рекомендациям [1,2,5] принимают габаритные размеры аппарата, а также размеры плиты, стойки, штанги, пластин. Рассчитывают вес аппарата (G) и пластин (Gпл):

G =M⋅g, МН	              (30)

где	М – масса пластинчатого теплообменника, кг.

Gпл = mпл⋅n⋅g	            (31)

где mпл – масса пластин , определяется по формуле:

mпл = fпл δпл ρст   , кг	            (32)

ρст – плотность материала пластин.

4.2. Определение прогиба штанги от веса пластин.

Напряжения, возникающие в штанге, могут вызвать её прогиб. Поэтому следует определить максимальное напряжение и прогиб штанги от веса пластин. Концы штанги жестко защемлены и удерживаются от поворота в неподвижной плите и стойке, тогда максимальное напряжение и прогиб соответственно равны[6]:

Sмакс=0,5A2Gплdш2(33)
                           δпл=0,17⋅А2⋅Gплdпл3⋅Е                         (34)

где  Gпл – вес пластин, МН; А – длина пакета пластин, м; dш– диаметр штанги (принят из конструкционных соображений); Е – модуль упругости материала пластин [4].

4.3. Расчет опор  теплообменника.

При установке горизонтального аппарата на опоры расчетом проверяется прочность и устойчивость корпуса аппарата при действии силы тяжести самого аппарата. Примем установку аппарата на двух опорах. Тогда реакции опор [4]:

Р = 0,5G, МН .                    (35)

Расчетный изгибающий момент на всех опорах,МН⋅м:

Ми = 0,0105⋅G⋅L	(36)

Напряжение на изгиб в корпусе от силы тяжести определяется по формуле:

σи = Ми/W,	(37)

где W – момент сопротивления поперечного сечения аппарата, м2.

W = 0,8⋅F2,м2                      (38)

Напряжение на изгиб от действия реакции опоры необходимо проверить по формуле

σи=0,02⋅Р⋅FW≤σb,	(39)

где Р - реакция опоры, МН; W – момент сопротивления поперечного сечения аппарата, м2; F – высота аппарата, м; [σ]и - допускаемое напряжение материала на изгиб [4].

Если условие выполнено, следовательно, накладки в месте опоры устанавливать не нужно.

Определяем высоту опоры Н, м [4]

Hо=2,24⋅Рk⋅z⋅σи⋅l,м	(40)

где Р – нагрузка на одну опору, МН; k– коэффициент, зависящий от соотношения 1/S (рекомендуется принять  k=0,6); z- количество опор; l – вылет опоры (м), принимается из конструктивных соображений; [σ]и – допускаемое напряжение на изгиб.

4.4. Проверка прочности фундамента.

Состояние опорной поверхности аппарата является наиболее напряженным при совместном действии ветрового момента и веса аппарата. В связи с тем, что высота теплообменника незначительна, действие ветровых сил не учитывают.

Принимая во внимание небольшой вес теплообменника, выбираем в качестве материала фундамента бетон марки 100, допускаемое напряжение на сжатие которого равно8 МН/м2,

Максимальное напряжение на опорной поверхности фундаментной рамы:

σ = Р/ Fф	(41)

Р- нагрузка на одну опору теплообменника, МН

Fф - площадь фундаментной рамы, м2.

Размеры фундамента, принимаются в соответствии с размерами аппарата и рекомендациями [6]:

- длина фундамента Lф=L+(0,045-0,05) м;

- ширина фундамента Sф=S+(0,05-0,08) м;

Fф=Lф⋅Sф	(42)

Определяют максимальное напряжение на опорной поверхности фундаментной рамы и сравнивают его с допускаемым напряжением.

4.5.Определение толщины фундаментной рамы.

Усилия, вызвавшие напряжение σ, изгибают выступающие части фундаментной рамы. Из условий прочностного сопротивления изгибу определяют толщину фундаментной рамы δр по формуле

δк=В⋅3σσ,м, где	(43)

В = 0,08 м - ширина выступающей части фундаментной рамы [4].

[σ] = 140 МН/м2 –напряжение в раме, которое принимают равным нормативному допускаемому напряжению при 20°С [4].

Пример расчета пластинчатого теплообменника.

Подобрать стандартизированный пластинчатый теплообменник для охлаждения 9350 кг/ч смеси толуола и гептана. Содержание низкокипящего компонента Yд=0,97. Начальная температура смеси t1=45°С, конечная t2=25°С. Допустимое сопротивление теплообменника по обоим потокам Δрдоп=1,3*105 Па. Начальную и конечную температуру воды принять.

1. Определяют среднюю температуру рабочей среды и теплоносителя, их теплофизические свойства при рабочей температуре.

1.1.Исходя из условия (2) средняя температура смеси tс=05(45+25)=35°С.

Смесь при этой температуре имеет следующие свойства [6]:

ρс = 676,266 кг/м3; сс = 2265,59 Дж/(кг·К);

λс = 0,1252 Вт/(м·К );  μс = 0,3596·10-3  Па·с;

Prс=с1⋅μ1λ1=2265,59⋅0,3596⋅10−30,1259=6,5

1.2. В качестве охлаждающего агента используем воду. Принимаем начальную температуру θ1=20°С, конечную θ2=30°С. При средней температуре θв=0,5(20+30)=25°С, вода будет иметь следующие свойства  [6]:

ρв = 996,5 кг/м3;  св = 4609 Дж/кг;

λв = 0,615 Вт/(м·К); μв = 0,8937·10-3 Па·с;

Prв=4609⋅0,8937⋅10−30,615=6,69

2. Тепловой расчет.

2.1.Произведем предварительный тепловой расчет.конечнуюлаждающего агента используем воду. на. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Рассчитаем массовый расход смеси:

Gс=9350/3600=2,597 кг/с.

Определим объемный расход смеси (6):

Vс=2,597/676,266=0,0038 м3/ч.

Найдем тепловой поток в аппарате (7):

Q=2,597⋅2265,5945−25=117674,74Вт.

Тогда по уравнению (8) массовый расход охлаждающей воды:

Gв=117674,744609⋅30−20=2,55 кг/c

Объемный расход охлаждающей воды (9):

Vв =2,55/996,5=0,0026 м3/с

Средняя разность температур между теплоносителями составит (3):

Δtср = 45−20−30−25ln(155)=20°С

Ориентируясь на пакетную компоновку пластин теплообменника, принимаем температурную поправку εт=0,7 (см. рис. 4). Средняя разность температур составит

Δt´ср=20*0,7=14°С

Учитывая высокую эффективность пластинчатых теплообменников, принимаем ориентировочное значение коэффициента теплопередачи К=500 Вт/(м2·К) [1].

Ориентировочная площадь поверхности теплообмена составит (12):

F=117674,74500⋅14=16,8 м2

В соответствии с табл.1, табл.3 приложения  принимаем теплообменник со следующими параметрами: площадь поверхности теплообмена F=20 м2; площадь пластины fпл=0,3 м2; количество пластин n=70; эквивалентный диаметр канала dэ=0,008 м; площадь сечения канала fк=0,0011 м2.

Количество каналов для смеси и воды соответственно равно (36,35)

mс=702+1=36.

mв=702=35

Исходя из допустимого сопротивления теплообменника Δрдоп=1,3·105 Па, найдем количество пакетов для смеси и воды (13):

zс=0,011,3⋅105⋅0,00112⋅7020,0038213=1,75, принимаем zс=2.

zв=0,011,3⋅105⋅0,00112⋅7020,0026213=4,85, принимаем zc=4.

2.2. Произведем уточненный тепловой расчет.

Скорость смеси и воды в каналах теплообменника (15):

ωс=0,0038⋅236⋅0,0011=0,19 м/с

ωв=0,0026⋅435⋅0,0011=0,33 м/с.

Значения критериев Re соответственно для смеси и воды (17).   Коэффициенты а1 и а2 зависят от типа пластин  и выбираются по табл. 1.

Rec=0,9⋅0,008⋅676,2660,3596⋅10−3=2858,52

Reв=0,33⋅0,008⋅996,50,8937⋅10−3=2943,67

Получили турбулентный режим движения, следовательно, критерии Nu рассчитываем по уравнению

для смеси (19):

Nuс=0,135⋅2858,520,73⋅6,50,43=100,66

для воды (20):

Nuв=0,135⋅2943,670,73⋅6,690,43=104,12

Значения коэффициентов теплоотдачи составят соответственно для смеси и воды (22):

αс=100,66⋅0,12520,008=1575,3Вт(м2⋅К)

αв=104,12⋅0,6150,008=8004,5Вт(м2⋅К)

Общий коэффициент теплопередачи равен (23):

К=111575,3+0,00082+0,00154+0,00023+18004,5=558,66Вт(м⋅К)

где термические сопротивления загрязнений (табл. 4 приложения)  rс=0,00082 (м2·К)/Вт (со стороны смеси) и   rв=0,00023 (м2·К)/Вт (со стороны воды). Принято также δ=0,001 м – толщина пластины; λст=54 Вт/(м2·К) – теплопроводность материала пластины - конструкционная сталь 4Х10С2М (табл.5 приложения).

Уточненная поверхность теплообмена равна (23):

F=117674,74558,66⋅14=15,04м2

Следовательно, выбранный теплообменник  с поверхностью теплообмена F=20 м2 обеспечит охлаждение смеси толуол-гептан до заданной температуры  с запасом Δ=(20-15,04)/15,04=0,32 или на 32 %

3. Гидравлический расчет.

Гидравлический расчет сопротивлений теплообменника по потокам исходной смеси и воды проводится с целью проверки достаточности располагаемого давления Δрдоп=1,3·105  Па [2].

Учитывая турбулентные режимы течения в каналах смеси и воды, в соответствии (28)

ξс=а2Re0,25=19,32858,520.25=2,64Вт(м2⋅К)

ξв=19,32943,670,25=2,62Вт(м2⋅К)

lк=1,12 м – приведенная длина канала;

dэ=0,008 м – эквивалентный диаметр канала;

ωс=0,19 м/с – скорость смеси в каналах;

ρс=676,266 кг/м3 – плотность смеси;

zс=2 – количество пакетов по потоку смеси.

Скорость в штуцерах на входе и на выходе смеси (25):

ωш1=4⋅2,5973,14⋅676,266⋅0,0652=1,14мс

При этих данных, сопротивление по потоку смеси (26):

Δрс=2⋅2,64⋅1,120,008⋅676,266⋅0,1622+3⋅676,266⋅0,3322=9133,59Па

Следовательно, располагаемого давления достаточно для преодоления сопротивления по потоку смеси толуол – гептан.

Для потока воды:

ωв = 0,33 м/с;  zв = 4.

Скорость в штуцерах на входе и на выходе воды

ωш2=4⋅2,553,14⋅996,5⋅0,0652=0,77мс

Сопротивление по потоку воды

Δрв=4⋅2,621,120,008⋅996,5⋅0,3322+3996,5⋅0,7722=804995,64Па,

Окончательно выбираем теплообменник с поверхностью теплообмена F=40 м2 .

4.Механический расчет.

В качестве примера рассмотрим выбор материал плиты, стойки, пластин,  расчет веса аппарата, расчет опор, расчет прочности фундамента и определение его основных размеров.

4.1.По данным ОАО «Теплоконтроль» принятый после теплового расчета теплообменник имеет следующие размеры:

А=3,6*n=252 мм,

В=410 мм,

С=170 мм,

Д=835 мм,

F=1210 мм,

L=А+60=312 мм,

S=600мм, при массе аппарата М=17,9·n+256=1509 кг.

Тогда вес теплообменника (30):

G=1509⋅9,81=14803,29Н=0,015МН

Примем материал плиты, стойки, штанги сталь ВСт3, модуль упругости которой при 35°С Е=0,98·10-5МПа [4].

При этом размеры пластин fпл=0,3м2, длина lпл=1370 мм, ширина

sпл=300 мм, толщина δпл=1,0 мм (табл. 3). Материал пластин конструкционная сталь 4Х10С2М, плотность которой при 35°с ρст=7618,1 кг/м3.

Тогда, масса пластин (32):

mпл=fпл δпл ρст=0,3⋅0,001⋅7618,1=2,3кг

Вес 78 пластин (31): Gпл=2,3⋅9,81⋅70=1569,4Н=0,0016МН

4.2. Определение прогиба штанги от веса пластин.

Напряжения, возникающие в штанге, могут вызвать её прогиб. Поэтому следует определить максимальное напряжение и прогиб штанги от веса пластин. Концы штанги жестко защемлены и удерживаются от поворота в неподвижной плите и стойке, тогда максимальное напряжение и прогиб будут равны (33,34):

Sмакс=0,5A2Gплdш2=0,5⋅0,2522⋅0,00160,072=0,01МНм2δмакс=0,17⋅А2⋅Gплdш3⋅Е=0,17⋅0,2522⋅0,00160,073⋅0,98⋅105=0,05⋅10−5м

где  Gпл – вес пластин, МН; А – длина пакета пластин (см. 6.1.), м; dш=0,07 м – диаметр штанги (принят из конструкционных соображений); Е – модуль упругости материала пластин [4].

4.3. Расчет опор  теплообменника.

При установке горизонтального аппарата не опоры расчетом проверяется прочность и устойчивость корпуса аппарата при действии силы тяжести самого аппарата. Примем установку аппарата на двух опорах. Тогда [4] реакции опор (35):

Р = 0,5·G = 0,5·0,015 = 0,0075МН.

Расчетный изгибающий момент на всех опорах (36):

Ми=0,0105⋅G⋅L=0,0105⋅0,015⋅0,312=0,049⋅10−3МН⋅м

Определим момент сопротивления поперечного сечения аппарата, м2 (38):

W=0,8⋅F2=0,8⋅1,210=0,968м2

Тогда напряжение на изгиб в корпусе от силы тяжести определяется по формуле (37):

σи = 0,000049/0,968=0,05*10-3 МН/м2.

Напряжение на изгиб от действия реакции опоры необходимо проверить по формуле (39):

σи=0,02⋅Р⋅FW≤σb,

где Р - реакция опоры, МН; W – момент сопротивления поперечного сечения аппарата, м2; F – высота аппарата, м; [σ]и=146 МН/м2- допускаемое напряжение материала на изгиб [4].

После проверки напряжения на изгиб получили 0,001875 МН/м2 < 146 МН/м2 . Условие выполнено, следовательно, накладки в месте опоры устанавливать не нужно.

Определим высоту опоры Но, м (40)

Ho=2,24⋅Рk⋅z⋅σи⋅l=2,24⋅0,00750,6⋅2⋅146⋅0,25=0,07м

4.4. Проверка прочности фундамента.

Состояние опорной поверхности аппарата является наиболее напряженным при совместном действии ветрового момента и веса аппарата. В связи с тем, что высота теплообменника незначительна, действие ветровых сил не учитывают.

Принимая во внимание небольшой вес теплообменника, выбираем в качестве материала фундамента бетон марки 100, допускаемое напряжение на сжатие которого равно8 МН/м2 [4].

Размеры фундамента:

Lф=L+(0.045-0.05)=0,362 м;

Sф=S+(0,05-0,08)=0,68 м.

Площадь (42):

Fф=Lф⋅Sф=0,5⋅0,68=0,34м

Максимальное напряжение на опорной поверхности фундаментной рамы (41):

σ=0,00750,34=0,022МНм2

Р- нагрузка на одну опору теплообменника, МН

Fф – площадь фундаментной рамы, м2.

σ=0,022 МН/м2 <8 МН/м2 , следовательно, выбранные размеры опорной рамы обеспечивают прочность фундамента.

4.5.Определение толщины фундаментной рамы.

Усилия, вызвавшие напряжение σ, изгибают выступающие части фундаментной рамы. Из условий прочностного сопротивления изгибу определяют толщину фундаментной рамы δр по формуле (43):

δк=В⋅3σσ=0,08⋅3⋅0,022140=0,0089м, где

В=0,08 м - ширина выступающей части фундаментной рамы.

[σ]=140 МН/м2 –напряжение в раме, которое принимают равным нормативному допускаемому напряжению при 20°С [4].

Приложения

Рис. 4. Поправочные коэффициенты  εт   к расчету ∆tср:   а — для теплообменников с перекрестно смешанным током теплоносителей; б — для теплообменников со смешанным током теплоносителей;

Таблица 1.

Поверхность теплообмена и основные параметры разборных пластинчатых теплообменников в соответствии с           ГОСТ 15518—78

| Исполнение | Поверхность теплообмена F ( м2 ),число пластин N (шт.) и масса аппарата М (кг) при поверхности одной пластины f (м2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f = 0,2 |  |  | f = 0,3 |  |  | f = 0,5 |  |  | f = 0,6 |  |  | f = 1,3 |  |  |
| I | F | N | M | F | N | M | F | N | M | F | N | M | F | N | M |
|  |  |  |  | 3,0 | 12 | 291 | 10,0 | 20 | 580 | 10,0 | 20 | 1003 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,0 | 16 | 307 | 12,5 | 24 | 605 | 12,5 | 24 | 1031 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,0 | 20 | 325 | 16,0 | 32 | 655 | 16,0 | 30 | 1081 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,3 | 24 | 340 | 20,0 | 40 | 705 | 25,0 | 44 | 1126 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,0 | 30 | 362 | 25,0 | 48 | 760 | 25,0 | 44 | 1187 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10,0 | 36 | 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 2,0 | 12 | 480 | 12,5 | 44 | 602 | 31,5 | 62 | 1400 | 31,5 | 56 | 1307 | 200 | 156 | 4100 |
|  | 3,2 | 18 | 505 | 16,0 | 56 | 646 | 40,0 | 78 | 1515 | 40,0 | 70 | 1407 | 300 | 232 | 5200 |
|  | 4,0 | 22 | 525 | 20,0 | 70 | 699 | 50,0 | 98 | 1655 | 50,0 | 86 | 1519 | 400 | 310 | 6310 |
|  | 5,0 | 28 | 550 | 25,0 | 86 | 756 | 63,0 | 122 | 1810 | 63,0 | 108 | 1677 |  |  |  |
|  | 6,3 | 34 | 570 |  |  |  | 80,0 | 154 | 2040 | 80,0 | 136 | 1878 |  |  |  |
|  | 8,0 | 44 | 625 |  |  |  | 100 | 194 | 2295 | 100 | 170 | 2120 |  |  |  |
|  | 10,0 | 56 | 675 |  |  |  | 110 | 212 | 2425 | 110 | 186 | 2236 |  |  |  |
|  | 12,5 | 64 | 705 |  |  |  | 125 | 242 | 2662 | 125 | 210 | 2406 |  |  |  |
|  | 16,0 | 82 | 880 |  |  |  | 140 | 270 | 2805 | 140 | 236 | 2590 |  |  |  |
|  | 20,0 | 102 | 965 |  |  |  | 150 | 290 | 2945 | 150 | 252 | 2706 |  |  |  |
|  | 25,0 | 126 | 1050 |  |  |  | 160 | 310 | 3085 | 160 | 270 | 2838 |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  | 200 | 404 | 3780 | 140 | 236 | 3450 | 500 | 388 | 9950 |
|  |  |  |  |  |  |  | 250 | 504 | 4320 | 150 | 252 | 3559 | 600 | 464 | 11050 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 | 604 | 4860 | 160 | 270 | 3700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 304 | 3926 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 340 | 4179 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 372 | 4405 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 420 | 4745 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 470 | 5111 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 504 | 5337 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 | 540 | 5592 |  |  |  |

Таблица 3.

Конструктивные характеристики

пластинчатых теплообменников в соответствии

с  ГОСТ 15518—78

| Конструктивные характеристики | Площадь пластины, м² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,3 |
| Габариты пластины, мм |  |  |  |  |  |
| длина ширина толщина | 650 | 1370 | 1370 | 1375 | 1392 |
|  | 650 | 300 | 500 | 660 | 640 |
|  | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| Эквивалентный диаметр канала, м | 0,0076 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0074 | 0,0115 |
| Поперечное сечение канала, м² | 0,0016 | 0,0011 | 0,0018 | 0,00262 | 0,00368 |
| Приведенная длина канала, м² | 0,45 | 1,12 | 1,15 | 0,893 | 1,91 |
| Диаметр условно- го прохода шту- церов (в мм) для исполнений |  |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 50 | 100 | 200 |  |
| II |  | 65 | 150 | 200 | 250 |
| III |  |  | 200 | 250 | 300 |

Таблица 2.

Ориентировочные значения коэффициентов

теплопередачи в различной среде

| Вид теплообмена и среда | К, Вт/м2·К, при движении среды |  |
| --- | --- | --- |
|  | вынужденном | свободном |
| От газа к газу при обычных давлениях От газа к жидкости От конденсирующего пара к газу От жидкости к жидкости (вода) От жидкости к жидкости (органической) От конденсирующего пара к воде От конденсирующего пара к органическим жидкостям От конденсирующего пара органических веществ к воде От конденсирующего пара к вязкой жидкости | 12-35 12-60 12-120 200-400 120-300 500-1000 100-350 350-800 - | 3,5-12 6-17 6-12 100-300 30-60 300-800 60-180 230-450 300-500 |

Таблица 4.

Термические сопротивления загрязнений  м2·К/Вт

| Теплоноситель | r·10-3 | Теплоноситель | r·10-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода оборотная | 2,3 | Нефтепродукты | 2,0 |
| Вода речная | 1,7 | Масло машинное | 1,5 |
| Вода очищенная | 2,0 | Углеводороды низкокипящие | 2,0 |
| Конденсат | 0,4 | Ацетон (растворители) | 1,0 |
| Раствор аммиачный | 1,5 | Органические теплоносители | 2,0 |
| Раствор щелочей | 4,0 | Углеводороды ароматические | 1,8 |
| Водяной пар | 1,1 | Бензин, керосин | 1,0 |

Таблица 5.

Теплопроводность металлов

| Металлы | Теплопроводность | Металлы | Теплопроводность |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий | 218 | Свинец | 35 |
| Бонза | 105 | Сталь конструкционная | 42-80 |
| Медь | 105 | Сталь нержавеющая | 17 |
| Олово | 66 | Чугун | 43-82 |

Литература

- Машины и аппараты химических производств. Под ред. В. Н. Соколова. Л., Машиностроение, 1982, 383 с.

- Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию под ред. Ю. И. Дытнерского. М., Химия, 1983, 272 с.

- К. Ф. Павлов,П. Г. Романков, А. А. Носков. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л., Химия, 1976, 552 с.

- Леонтьев А. П., Беев Э. А., Школенко А. П., Леонтьев С. А. Прочностные расчеты аппаратов нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов: Учебное пособие.–Тюмень: ТюмГНГУ, 2000.–75 с.

- Вихман Г. Л., Круглов С. А. Основы конструирования аппаратов и машин нефтеперерабатывающих заводов. Учебник для студентов вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., Машиностроение, 1978. 328 с.

- Расчет теплообменников. Lizard Tech DjVu.