Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Разработал

.

Проверил

.

Лит.

Листов

Литературный обзор.

  - Общие сведения.

Химическими реакторами или реакционными аппаратами называют устройства для проведения химических реакций с целью получения определенных веществ.

Промышленные химические реакторы отличаются большим конструктивным разнообразием. На конструкцию химического реактора и связанного с ним оборудования для физических процессов решающим образом влияет характер проводимой в нем реакции. Например, если реакция протекает с достаточной скоростью лишь при высоких температуре и давлении, следует выполнить реактор в виде цилиндра с толстыми стенками и включить в технологическую схему машины и аппараты для сжатия и нагревания газовой реакционной смеси. Если реакция протекает на катализаторе, необходимо применение аппаратов для тщательной очистки реакционной смеси от веществ, отравляющих катализатор. Если реакция обратима и, следовательно, протекает не полностью, требуется аппаратура для непрерывного выделения продукта из циркулирующей в системе реакционной смеси и возвращения непрореагировавших веществ в реактор (например, синтез аммиака).

Однако это не означает, что конструкция реактора целиком определяется характером реакции и свойствами реагирующих веществ. Одну и ту же реакцию можно проводить в реакторах различных конструкций. Во многих случаях применение нового более совершенного реактора позволяет провести реакцию быстрее, с большим выходом целевого продукта и меньшим выходом побочных продуктов, например созданием лучшего температурного или гидравлического режима в аппарате, более высокого давления. Это, в свою очередь, отражается на работе и конструктивных особенностях обслуживающего реактор тепло- и массообменного оборудования.

В зависимости от формы реактора, наличия или отсутствия перемешивающих устройств, вязкости и плотности реакционной смеси в реакторе могут создаваться различные гидравлические условия, от которых существенно зависит течение реакции.

Используют два типа проточных, т. е. непрерывного действия, реакторов с существенно различными гидравлическими условиями: кубовый (реактор смешения) и трубчатый (реактор вытеснения). Кубовый реактор

представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд высотой, как правило, 1—2 диаметра, снабженный вращающейся мешалкой, установленной на вертикальном валу, и штуцерами для подвода реагентов и отвода продуктов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

реакции. Такой аппарат используют для проведения реакций в жидкой среде. При

интенсивной работе мешалки условия в нем близки к идеальному (или полному) смешению и характеризуются постоянством концентраций реагирующих веществ и температуры по всему объему реактора.

Трубчатые проточные реакторы, в отличие от кубовых, не имеют перемешивающих устройств, в них перемешивание среды сведено к минимуму.[1, стр 243]

  - Аппараты для жидкостных реакций

Реакторы, в которых реакционная среда является жидкостью, довольно часто используют в химической промышленности.(рис 1.0) В качестве примеров можно привести процессы органического синтеза, получения каучука, персульфата калия, полимеризацию бутадиена. Реакции в жидкой среде могут протекать как в однофазной системе, так и в двухфазной, т. е. в эмульсии.

В эмульсионных процессах исходные вещества растворены в двух несмешивающихся жидкостях. Для течения реакции необходим контакт фаз. Для этого одна из жидкостей обычно должна быть в виде капель взвешена в другой (дисперсионной среде). В большинстве случаев этого достигают применением вращающихся мешалок. Иногда эмульсии стабилизируют поверхностно- активными веществами, что позволяет уменьшить интенсивность перемешивания (следовательно, снизить необходимую мощность), но это затрудняет последующее отстаивание эмульсии

При гомогенных процессах перемешивание необходимо для обеспечения равномерного протекания реакции в объеме; этого достигают выравниванием температур и концентраций по объему аппарата. Кроме того, перемешивание создает достаточно высокие скорости жидкости у теплопередающих поверхностей, что способствует улучшению условий теплообмена.

При проведении эмульсионных жидкостных реакций возможны кинетическая и диффузионная области их течения. Это определенным образом влияет на выбор конструкции реактора. В диффузионной области (быстрые реакции) необходимо обеспечить возможно большую поверхность контакта фаз. Для медленных реакций, протекающих в кинетической области, большое значение приобретает объем реактора, т. е. время протекания реакции. Разнообразие конструкций жидкостных реакторов обусловлено использованием различных перемешивающих и теплообменных устройств в зависимости от вязкости жидкости и теплового эффекта.[1 стр 244]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1.3. Виды мешалок.

На рис. 1.1. показаны различные перемешивающие устройства. Перемешивание можно осуществить с использованием мешалок различных конструктивных форм, пневматических, центробежных и шнековых устройств, сопл, различного типа тарелок и насадок, реализацией турбулентного течения реагентов. Применение того или иного способа перемешивания зависит от необходимого гидродинамического режима течения реагентов в аппарате.

Режим идеального смешения можно реализовать применением мешалок (рис. 1.1, а—з)

В реакторах идеального вытеснения перемешивание допускается лишь в поперечном сечении аппарата, что при обработке высоковязких жидкостей может быть достигнуто применением шнека (рис. 1.1, л). Среды с небольшой вязкостью перемешивают турбулизацией потока реакционной смеси в трубчатом реакторе. Для предварительного смешения реагентов перед подачей в реактор применяют струйный смеситель (рис. 1.1, м). [1 стр 245]

Наиболее эффективными устройствами для диспергирования газа в жидкости считаются турбинные открытые мешалки с прямыми и изогнутыми лопастями. Такая мешалка создает в аппарате два циркуляционных контура газожидкостной смеси (над мешалкой и под ней). Пропускная способность по газу реакторов с мешалкой в свободном объеме ограничена режимом захлебывания, когда при достижении некоторого расхода газа, подаваемого в аппарат, избыточное его количество не диспергируется в жидкости, а, обтекая мешалку, поднимается вверх вдоль вала. При перемешивании наиболее эффективными турбинными мешалками открытого типа этот режим наступает при скорости газа в свободном сечении аппарата 0,05—0,1 м/с.

Расход жидкости определяется временем ее пребывания в аппарате, обеспечивающим заданную степень превращения вещества в жидкой фазе.

Теплообменными элементами в реакторах типа РМС служат стенки сосуда, заключенные в рубашки, или змеевики, установленные внутри аппарата. При проведении реакций с большим тепловым эффектом в аппаратах большого объема бывает недостаточно теплообменной поверхности рубашки и змеевиков. В этом

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

случае устанавливают дополнительные выносные теплообменники, через которые циркулирует реакционная жидкость, перекачиваемая насосом.

При математическом моделировании реакторы с мешалками рассматривают как аппараты идеального смешения, но физическое их моделирование пока еще не отработано. Практика показала, что при переходе от малой модели к промышленному аппарату наблюдается снижение его эффективности.

Основным конструктивным недостатком реакторов с мешалками является необходимость герметизации узла ввода вала мешалки в аппарат. Этот узел значительно ухудшает эксплуатационную надежность реактора, особенно при работе с высокими давлениями. Для повышения надежности работы узла уплотнения в качестве привода используют герметические электродвигатели с экранирующей гильзой.[2 стр 11]

  - Методы подвода и отвода тепла.

Для поддержания оптимального температурного режима в реакторах используют различные теплообменные устройства, обеспечивающие нагрев или охлаждение реакционной массы. Выбор конструкции теплообменного устройства зависит прежде всего от теплового эффекта реакции, а также от температурных условий ведения процесса, гидродинамического режима движения реагентов, физических, теплофизических и химических свойств теплоносителя.

По конструктивному оформлению поверхностные теплообменные устройства можно разделить на встроенные и выносные. Встроенные в аппарат устройства в

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

свою очередь подразделяют на наружные и внутренние. Примером устройств первой группы является греющая рубашка (рис. 1.2, а), а представителем второй группы — погруженный внутрь аппарата змеевик (рис. 1.2, б).

В качестве примеров на рис. 1.2 показаны наиболее распространенные способы организации теплообмена и теплообменные устройства, применяемые в реакторах.

Выбор и конструктивное оформление встроенного теплообменного устройства зависят от характера технологического процесса и количества передаваемой в единицу времени теплоты, а также от физических свойств, температуры и давления теплоносителя, агрегатного состояния, агрессивных и физических свойств нагреваемой среды. С точки зрения удобства контроля состояния реактора и теплообменного устройства, а также простоты конструкции и обеспечения более мягкого и равномерного нагрева реакционной массы следует отдать предпочтение наружным теплообменным устройствам. Гладкая рубашка (рис. 1.2, а, исполнение 1) эффективна, когда скорость движения теплоносителя мало влияет на теплопередачу, например, при обогреве паром. При использовании жидких теплоносителей для увеличения скорости их движения к рубашке приваривают спираль (рис. 1.2, а, исполнение 2). Это увеличивает эффективность теплообмена иногда в б—7 раз.

Если давление теплоносителя превышает 0,6—0,7 МПа или необходимы высокие скорости движения теплоносителей, применяют приваренные снаружи к стенке реактора змеевики, выполненные из целой трубы (рис. 1.3, а), полутрубы (рис. 1.3, б) или профильного проката (рис. 1.3, в). К недостаткам приварных змеевиков следует отнести большую длину сварных швов, трудность обеспечения герметичности, повышенное гидравлическое сопротивление. Последнее обстоятельство особенно важно при естественной циркуляции теплоносителя.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

На наружных стенках реактора не всегда удается разместить теплообменный элемент с необходимой поверхностью нагрева или охлаждения. Следовательно, наружными теплообменными устройствами можно снабжать реактор небольшого объема или реакторы с умеренными тепловыми нагрузками.

Если поверхность наружных теплообменных устройств недостаточна и не обеспечивает теплообмена, дополнительно устанавливают внутренние теплообменные элементы. Их выполняют в виде цилиндрической (рис. 1.2, б) или плоской (рис. 1.3, г) трубчатой спирали.

В первом случае спираль устанавливают около стенки, во втором — у дна реактора. В качестве теплообменных элементов вместо змеевиков часто используют полые диффузоры в виде цилиндрического или конического стакана с двумя гладкими, легко очищаемыми стенками (рис. 1.3, д) или пучки прямых труб (рис. 1.2, д). Иногда применяют выносные конденсаторы или теплообменники (см. рис. 1.2, в, г).

Внутренние устройства имеют большую поверхность теплообмена, выдерживают достаточно высокие давления, просты в изготовлении и монтаже. К недостаткам их можно отнести усложнение конструкции реактора, трудность очистки аппарата, наружной поверхности змеевика и удаления воздуха из спирали, сложность их применения при значительной вязкости реакционных масс и выпадении осадков в процессе реакции.[1 стр 246]

1.5 Аппараты с рубашками

В промышленной практике широко используются аппараты с рубашками: реакторы для процессов полимеризации, получения смол и др. Рубашки в данных аппаратах предназначаются для наружного нагревания или охлаждения обрабатываемых или хранящихся в аппаратах главным образом жидких продуктов.

Рубашки устанавливают на цилиндрических вертикальных и горизонтальных аппаратах. Наибольшее применение они имеют на вертикальных цилиндрических аппаратах.

По конструкции рубашки бывают неразъемные и отъемные. Первые применяются преимущественно в сварной аппаратуре (привариваются к корпусу аппарата), вторые – в сварной, литой и кованой аппаратуре (присоединяются к корпусу аппарата при помощи фланцев). Отъемные рубашки рекомендуется применять в тех случаях, когда по условиям эксплуатации требуется периодическая чистка корпуса аппарата, закрытого рубашкой или невозможностью приварки рубашки к корпусу аппарата.

Существующими нормалями предусматриваются использовать неразъемные рубашки из углеродистых сталей для избыточных давлений  в рубашке до 6,4 Мн/м2 и рабочих температур от минус 40 до плюс 350 оС.

Отъемные рубашки из углеродистых и легированных сталей изготавливают для избыточных давлений в рубашке до 1,0 Мн/м2 и рабочих температур от минус 40 до плюс 360 оС.

Толщины стенок рубашек и их элементы определяются расчетом, исходя из условия прочности. [4 стр 4]

На рисунке 1.4 рубашка 2 укреплена снаружи корпуса 1 аппарата; между внутренней поверхностью рубашки и наружной поверхностью корпуса аппарата образуется герметически замкнутое пространство, в которое при нагревании через штуцеры 3 и 4 вводится пар, а через штуцер 5 отводится конденсат. Для охлаждения, наоборот, охлаждающая жидкость поступает снизу через штуцер 5 и отводится сверху через штуцеры 3 и 4.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Высота рубашки должна быть не менее высоты уровня жидкости в аппарате. Рубашки приваривают к стенкам аппарата, а также крепят на болтах к фланцу корпуса или крышке аппарата.

Для более равномерного обогрева аппаратов диаметром более 1 м пар вводят в рубашку с двух сторон.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Обычно рубашки применяют для нагревания паром давлением не более 5 ати. Превышение этого предела приводит к чрезмерному утолщению стенок рубашки и аппарата; поверхность рубашек, как правило, не превышает 10 м2.

Для работы при высоких давлениях применяют рубашки специальной конструкции .Рубашку изготовляют из листов, в которых еыштампованы отверстия. Кромки листов по периметру отверстий наглухо привариваются к стенке аппарата. Такие рубашки отличаются повышенной прочностью и допускают применение пара давлением до 75 ати. Вследствие повышенной скорости теплоносителя в таких рубашках можно достичь больших коэффициентов теплопередачи, чем для рубашек, описанных выше. [6 стр 345]

Как известно, на практике используют сосуды с рубашками различных конструкций (рис. 1.5-1.7).

Принимают угол конуса а равным 30 или 45°. Значения а более 45° не рекомендуются из соображений технологии изготовления и прочности.

Внешними нагрузками, обусловливающими напряженное состояние конструкции, для сосудов с рубашками являются давление рг в рубашке и разность температурных удлинений гг корпуса и рубашки. Как показывают результаты экспериментальных исследований, эти нагрузки вызывают возникновение краевых напряжений в месте сопряжения корпуса и рубашки; поэтому при расчете на прочность сосудов с рубашками недостаточно определить прочность отдельных элементов конструкции. Необходимо, кроме того, учесть и взаимодействие этих элементов в узлах сопряжения. Более того, указанные нагрузки требуют от узлов сопряжения свойств, которые в определенном смыслеn являются противоположными друг другу. Так, напряжения от давления р2 требуют прочного и жесткого соединения, а напряжения от разности температурных деформаций сосуда и рубашки требуют, напротив, гибкого соединения, способного по возможности уменьшить эти напряжения. Кроме того, из-за переменности нагрузок сосуды с рубашками необходимо проверять также и на сопротивление усталости.

Расчет аппаратов с рубашками проводят в соответствии с ГОСТ 25867. Сопротивление усталости проверяют методами теории упругости, учитывая температурные деформации элементов конструкции, а несущую способность —

методом предельного равновесия в условиях статического нагружения без учета температурных деформаций.

При расчете аппаратов на прочность часто пользуются методом расчета по предельным напряжениям. Наиболее опасно в этом случае такое состояние материала конструкции, когда эквивалентные напряжения в опасных сечениях достигают предела текучести. Это не единственный метод, используемый в расчетах химической аппаратуры на прочность. [1 стр 252]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Ремонт и монтаж аппаратов с перемешивающими устройствами.

Аппараты с механическим перемешиванием отличаются друг от друга главным образом формой и конструкцией мешалок. Распространены лопастные, рамные и якорные мешалки. Для более интенсивного перемешивания сред применяют турбинные мешалки с открытым или закрытым колесом, а также пропеллерные мешалки.

При монтаже вертикальных аппаратов очень важно обеспечить строгую вертикальность оси вала и исключить возможность заметного дисбаланса собранных мешалок относительно оси вращения. Проверку устойчивости и сбалансированности мешалки производят с помощью рейсмуса в процессе пробного пуска ротора.

Мешалки устанавливают на валу на шпонках, поэтому втулки их должны быть тщательно подогнаны на валу. В случае применения различных втулок после сборки и затяжки болтов нужно убедиться в плотном прилегании втулки к валу по всей поверхности сопряжения. Часто валы мешалок изготовляют составными. Соединение валов посредством муфт — очень ответственная операция, особенно при использовании подвесных валов

Мешалки выполняют литыми, сварными или разборными. Их вносят в аппарат с помощью кранов вместе с валом или отдельно. В последнем случае посадку на вал производят внутри аппарата, что значительно сложнее.

Более точного монтажа требуют турбинные мешалки. Мешалки больших диаметров собирают из отдельных элементов внутри аппарата. Турбинные колеса перед монтажом должны быть хорошо отбалансированы. Желательно, кроме одиночного балансирования каждой турбины проверять на балансировку весь собранный ротор мешалки.

Ремонт мешалок производят в случае износа или поломок деталей и узлов. Для ремонта прибегают к сварке, наплавке, замене шпонок и крепежных деталей и т. д. Если наплавляются поверхности, сопрягающиеся с валом (ступица, пазы под шпонки), их до сборки подвергают механической обработке.

В пропеллерных мешалках износу подвержены пропеллеры, отбойные (направляющие) пластины, а также неподвижная направляющая труба-диффузор, в которой помещается пропеллер. Изношенные детали заменяют новыми или восстанавливают известными способами. Пропеллеры изготовляют литыми или сварными вместе с лопастями либо выполняют их с разборными лопастями. В последнем случае ремонт пропеллера обычно заключается в смене износившихся лопастей.

Более сложен монтаж и ремонт планетарных мешалок, представляющих собой лопастные и якорные мешалки, оси валов которых вращаются относительно какой-либо центральной оси. Кроме требований, предъявляемых ко всем мешалкам, при монтаже планетарных мешалок необходима точная взаимная увязка всех параллельных валов, связанных единой планетарной передачей. Шестерни планетарной передачи при каждом ремонте подвергаются ревизии: проверяют состояние поверхносгей зубьев, их толщину, наличие зазоров во втулках.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Конструктивные элементы мешалок. Корпуса аппаратов, в которых необходимо поддерживать заданную температуру процесса, снабжены рубашкой или трубными змеевиками. Наличие рубашки осложняет возможность быстрого определения дефекта, поэтому после каждого ремонта пространство между рубашкой и корпусом проверяют опрессовкой. Змеевики, расположенные внутри аппаратов, подвергаются износу наряду с другими внутренними устройствами. Наружные змеевики более долговечны.

Для защиты от коррозии корпуса мешалок гуммируют, покрывают слоем эмали или другими антикоррозионными покрытиями. Особенно большое внимание следует уделять покрытиям, нанесенным на разъемные участки (люки, лазы, штуцера, крепления опор, узел ввода вала и др.)

Привод (мотор-редуктор) передает крутящий момент валу мешалки с помощью промежуточного устройства, исключающего действие поперечных сил на выходной вал редуктора. Мотор-редуктор поставляется заводом-изготовителем собранным на мешалке или отдельно. В первом случае перед транспортированием как привода, так и всего ротора (внутри корпуса аппарата) устанав-ливают распорки, предотвращающие их поломку. На монтажной площадке эти распорки снимают (иногда срезают газорезкой) и проверяют легкость проворачивания. Затем запускают двигатель и проверяют вхолостую привод и ротор. При этом следят за нагрузкой мотора, температурой подшипников и прослушивают шум, сопровождающий работу редуктора. Обнаруженные дефекты уточняют после разборки соответствующего узла.

При раздельной поставке привода его транспортирование и установку на аппарат производят только с помощью специальных строповых устройств на приводе по схеме, показанной на рис. 1.8, в. При установке двигателя на основании необходимо обеспечить свободный доступ к маслоуказателю и маслоспускаемой пробке. Валы роторов мешалок соединяют с валом привода с помощью муфт. Для валов вертикальных роторов, подвешенных за привод, применяют поперечно-свертные и продольно-свертные глухие муфты. Полумуфту на вал редуктора необходимо насаживать до упора в бурт вала, предварительно подогрев до 120— 150 °С. При насадке полумуфты не рекомендуется пользоваться молотком, так как при сильных ударах можно повредить подшипники. Болты, стягивающие обе половинки каждой муфты, должны быть затянуты так, чтобы сила возникающего при этом трения была достаточна для передачи крутящего момента. Тем не менее на оба вала все же устанавливают шпонки.

Наиболее важным условием монтажа привода и корпуса аппарата является необходимость строгой вертикальности валов и их соосности, которые проверяются известными способами. После монтажа привода и залива в его картер масла производят холостую обкатку в течение 10—15 мин. При каждом ремонте приводы мешалок подвергают ревизии: проверяют люфты в

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

зацеплениях и подшипниках, а также центровку мотора с редуктором. Особое внимание обращают на исправность системы подачи смазки. Обнаруженные дефекты исправляют известными способами.

Если аппарат работает под давлением или в вакууме либо предназначен для перемешивания взрывоопасных и токсичных сред, к монтажу системы герметизации аппарата в узле выхода на него вала ротора предъявляют особенно высокие требования. Наиболее часто встречаются сальники с мягкой набивкой и торцевые уплотнения, монтаж и ремонт которых описан в гл. 4. Собранное уплотнение проверяют путем подачи уплотнительной жидкости, которая не должна выступать за пределы испытуемого участка.

Собранную или отремонтированную мешалку сдают в эксплуатацию после гидравлической опрессовки корпуса и пробного пуска привода под нагрузкой.

Особенности ремонта и монтажа эмалированных аппаратов. Поскольку эмаль, как и стекло, при неосторожном обращении с ней легко ломается, при монтаже и ремонте эмалированных аппаратов с перемешивающими устройствами необходимо всемерно обеспечивать целостность эмалевого покрытия. Такие покрытия обладают хорошей сцепляемостью с металлом, имеют гладкую глянцевую поверхность и при правильном обращении надежно служат долгое время.

При монтаже первым условием является предотвращение ударов по корпусу, поскольку при этом эмаль трескается или местами отстает от основного слоя (скалывается). Поэтому аппараты независимо от того, находятся ли они в упаковке или нет, нельзя кантовать, бросать, устанавливать друг на друга и т. д. При транспортировании до места монтажа и при установке в проектное положение строповку аппарата производят только за специальные устройства (ушки, ложные штуцера и т. д.). Нельзя производить строповку за эмалированные штуцера и люки. Нельзя также в качестве стропа применять цепи. Паспортом эмалированного аппарата обычно предусматриваются схемы строповки для подъема и установки его в проектное положение (см. рис. 1.8).

Перед началом монтажа аппарат тщательно осматривают и убеждаются в целостности конструкции. Затем снимают консервационную смазку так, чтобы не повредить эмалированную поверхность. Сборку аппарата производят по инструкции в соответствии с условиями эксплуатации. Применяемые прокладки и набивки должны соответствовать техническим требованиям. Для уплотнения эмалированных поверхностей допускаются только мягкие уплотняющие материалы (главным образом резина и асбест), свободные от твердых включений (можно также применять фторопласт). Уплотнительные поверхности, покрытые эмалью, не отличаются точностью, поэтому обычно применяют прокладку несколько большей толщины, чем для неэмалированных поверхностей, и регулируют ее по всему периметру уплотнения.

Сваривать эмалированный аппарат нельзя. Следует также избегать производства сварочных работ в непосредственной близости от него; в противном случае эмалированные поверхности необходимо надежно защитить от попадания брызг расплавленного металла. При производстве сварочных работ на неэмалированной (части аппарата (например, на рубашке) расстояние от места (сварки до эмалированной стенки должно быть не менее 50 мм.

В процессе монтажных и ремонтных работ следует избегать падения крепежных деталей, инструмента и других металлических предметов на эмалированную поверхность.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Затяжку болтов фланцевых соединений производят постепенно, равномерно и последовательно по всему периметру. Все внутренние детали аппарата должны быть надежно закреплены, вращающиеся детали не должны задевать корпус.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Характерной операцией при ремонте эмалированных аппаратов является устранение дефектов на эмалированной поверхности с помощью замазок арзамит, диабазовой, на эпоксидной смоле, на бакелитовом лаке. Непосредственно перед нанесением замазки поврежденную поверхность зачищают наждаком или шкуркой, затем волосяной щеткой, а после этого промывают растворителем (ацетоном или бензином). Приготовленную согласно рецептуре и установленной технологии замазку наносят шпателем на поврежденную поверхность и просушивают при температуре 40—60 °С в течение 12 ч. [3 стр 214]

- Расчет перемешивающих устройств.

Исходные данные для расчета.

Реактор Р-9

VH=6,3 м3

P=0,6 МПа

δ= -

ρ=920 кг/м3

μж=12,6∙10-3Па∙с

Температура в реакторе tр=850С

Температурный эффект = -

Агрессивная среда

Тип опор - стойки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Разработал

.

Проверил

.

Лит.

Листов

Произведем расчет перемешивающих устройств по методике описанной в методических указаниях [5]

2.1 С учетом свойств перемешиваемой среды выбираем тип мешалки и основные параметры  [5, табл 1]

Для наших условий подходит 3 типа мешалок: лопастная,  турбинная, трёхлопастная.[5 табл 1]

2.2  Примем диаметр аппарата D=1,8 м [5, табл 6]

Рассчитаем  диаметр  мешалки dм[5, табл 1]:

Лопастная мешалка:

Ddм=1,7   →   dм=D1,7=1,81,7=1,059 м    2.1

Примем диаметр лопастной мешалки dм=1,12 м [5, табл 2]

Турбинная мешалка:

Ddм=3÷4=4   →   dм=D4=1,84=0,45 м    2.2

Примем диаметр турбинной мешалки dм=0,45 м [5, табл 2]

Пропеллерная мешалка:

Ddм=3÷4=4   →   dм=D4=1,84=0,45 м    2.3

Примем диаметр пропеллерной мешалки dм=0,45 м [5, табл 2]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2.3 Определим частоту вращения мешалки (n, c-1).

Лопастная мешалка:

ω=π∙dм∙n  →   n=ωdм∙π     2.4

nmin=ωmindмπ=1,51,12∙3,14=0,42 с-1 ;    nmax=ωmaxdмπ=51,12∙3,14=1,42 с-1 (2.5)

Где ωmin, ωmax – минимальная и максимальная окружная скорость вращения мешалки данного типа.[5, табл 1]

Определим частоту вращения более точно:

Reцб=n1∙dм2vж>104  ( 2.6)

Где vж- кинематическая вязкость жидкости, определяемая через плотность и динамическую вязкость среды

vж=μжρж=12,6∙10-3920=1,37∙10-5;     (2.7)

n1>104∙vжdм2=104∙1,37∙10-51,122=0,11 c-1  (2.8)

Турбинная мешалка:

nmin=ωmindмπ=2,50,45∙3,14=1,76 с-1 ;    nmax=ωmaxdмπ=100,45∙3,14=7,07 с-1(2.9)

n1>104∙vжdм2=104∙1,37∙10-50,452=0,67 c-1  (2.10)

Пропеллерная мешалка:

nmin=ωmindмπ=3,80,45∙3,14=2,69 с-1 ;    nmax=ωmaxdмπ=160,45∙3,14=11,323 с-1(2.11)

n1>104∙vжdм2=104∙1,37∙10-50,452=0,67 c-1  (2.12)

Исходя из условий что nmin<n<nmax  и n>n1 делаем вывод, что наиболее подходящая для наших условий мешалка – лопастная, так как у неё самая маленькая разность между nmin  и n1

Основные параметры лопастной мешалки:

Ddм=1,4÷1,7; hмdм=0,1; hdм=0,4÷1,0; bdм=0,1;  εм=0,86.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Исходя из условий (2.5) и (2.8) принимаем частоту вращения n=0,42 с-1 [5, табл 3]

ReЦБ=n∙dм2vж=0,42∙1,1221,37∙10-5=38 456;(2.13)

2.4 Определим глубину воронки (hв), образующейся при вращении мешалки.

Предельно допустимая глубина воронки определяется по формуле:

hпр=Hж-h=2,01-0,448=1,562 м 2.14

Где    Hж=2,01 м, высота уровня жидкости в сосуде [5, табл 6]

h=0,4dм=0,4∙1,12=0,448 м – высота установки мешалки [5, табл 1]

Рассчитаем глубину воронки образующейся в сосуде без перегородок

hв=B∙n2∙dм2/2     (2.9)

Где    n=0,42 с-1 – частота вращения мешалки;

dм=1,12 м – Диаметр мешалки

B – коэффициент пропорциональности [5, рис 2]

E=Г/(εм∙z∙Reцб0,25)=9,93/(0,86∙1∙384560,25)=0,82

Г=(8Hж/D)+1=8∙2,011,8+1=9,93 – для аппарата со свободной поверхностью жидкости;

z -  количество мешалок на одном валу;

B=5 [5 рис.2]

hв=B∙n2∙dм2/2=5∙0,422∙1,122/2=0,55       (2.15)

Так как hв меньше чем hпр установка перегородок не требуется.

2.5 Найдём мощность привода мешалки(Nэ) с учетом мощности, затрачиваемой непосредственно на перемешивание жидкости (N) и мощности, затрачиваемой на преодоление трения в уплотнениях (Nуп).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Nэ=(kп∙kН∙k1∙N+Nуп)/η, Вт       (2.16)

Где kп=1 – для аппарата с перегородкой;

kн=(Hж/D)0,5=(2,01/1,8)0,5=1,06 – коэффициент высоты уровня жидкости в аппарате;

k1- коэффициент, учитывающий наличие в аппарате внутренних устройств : k1=1,1-1,2 – при наличии гильзы термопары, трубы передавливания или уровнеметра; k1=2- при наличии змеевика, размещённого вдоль стенки сосуда. k1=1,2+1,2=2,4 (так как имеется труба передавливания и уровнеметр)

2.5.1 Мощность, затрачиваемую  на перемешивание в типовых химических реакторах определим по формуле:

N=kN∙ρ∙n3∙dм5    2.17

Где ρ=920 кг/м3- плотность жидкости;

kN =0,4 – критерий мощности, являющийся функцией критериев Re и Fr[5, рис 3]

N=0,4∙920∙0,423∙1,125=48,05 Вт      (2.18)

2.5.2 Мощность Nуп зависит от способа уплотнения вала перемешивающего устройства. При этом используют следующие типы уплотнений: манжетные, сальниковые и торцевые. Так как предполагается агрессивная среда и давление 0,6 МПа, то требуется установка торцевых уплотнений. Торцевые уплотнения более надёжны в эксплуатации и обеспечивают повышенную герметизацию по сравнению с манжетными и сальниковыми;

Мощность, затрачиваемая на преодоление трения в торцевых уплотнениях, определяется следующим образом:

-для одинарного уплотнения:

Nуп=6020∙dв1,3=6020∙0,18591,3=675 Вт  (2.19)

Где dв=С∙dм=0,166∙1,12=0,1859 м.

C=0,166 – для лопастных мешалок.

Итак двигатель должен обладать мощностью не менее:

Nэ=1,25∙1,06∙2,4∙48,5+6750,9=919,78 Вт (2.20)

Принимаем номинальную мощность двигателя 1,5 кВт и частоту вращения 0,42 с-1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Разработал

.

Проверил

.

Лит.

Листов

3. Механический расчет.

3.1 Выбор материала. Исходя из того, что температура в реакторе не высокая и низкое давление можем сделать вывод, что нет нужды в использовании легированной стали. Поэтому принимаем сталь ВСт3сп. Взаимодействие стали с агрессивной средой компенсируем поправкой на коррозию.

3.2 Выбор теплоносителя и его давления. Так как температура в реакционном аппарате довольно низкая, в целях экономии можно использовать перегретый пар под небольшим давлением. Примем температуру пара на 250С больше требуемой температуры в реакторе.

tпара=85+25=1100C  (3.1)

Давление пара при этой температуре составит Pпара=1,48∙105  Па [7, табл    ]

Принимаем материал для рубашки сталь ВСт3сп так как давление близко к атмосферному а температура – низкая.

3.3 Расчет стенки реакционного аппарата. Для расчета стенки реакционного аппарата воспользуемся методикой описанной в пособии [8].

Sст=PP∙Dв2∙σ∙φ-PP+C;       (3.2)

Где PP=Pиз+0,2=Р-0,1+0,2= 0,6-0,1+0,2=0,7 МПа – расчетное давление

3.3.1 Определим допускаемое напряжение.

Допускаемое напряжение определяют по формуле:

σ=η∙[σ"]         (3.3)

Где η – поправочный коэффициент, равный 0,9.

[σ”]-  нормативное допускаемое напряжение. принимается меньшее из двух значений.

σ''= σTnT∙ηT               или                 σ''=σBnB∙ηB   (3.4)

Где σB=380МПа - предел прочности при температуре 200С, [9]

σT=250МПа – предел текучести при температуре 200С, [9]

nВ, nT – соответствующие коэффициенты запаса прочности

nB=2,6   ;  nT=1,5 (так как аппарат работает под избыточным внутренним давлением)

ηT, ηB – соответствующие поправочные температурные коэффициенты

ηВ=1 [8, табл 1.1]

ηT=0,97 [8, табл 1.1]

σB=3802,6∙1=141,76 МПа     3.5

σT=2501,5∙0,97=161,67 МПа   3.6

σ''=σB∙η=141,76∙0,9=127,58 МПа (3.7)

Примем величину прибавки на коррозию 5 мм.

Sст=PP∙Dв2∙σ∙φ-PP+C=0,7∙1,82∙127,58∙1-0,7+0,005=9,95∙10-3 м (3.8)

По сортаменту округляем в большую сторону до 10 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Рассчитаем внешний диаметр аппарата (Dн):

Dн=Dв+2∙S=1,8+2∙10∙10-3=1,82 м (3.9)

3.4 Рассчитаем толщину стенки рубашки:

Sст=PP∙Dв2∙σ∙φ-PP+C;  (3.10)

PP=Pиз+0,2=P-0,1+0,2=0,148-0,1+0,2=0,248 МПа – расчетное давление в рубашке;

Dв -внутренний диаметр рубашки. За внутренний диаметр рубашки примем значение указанное в каталогах ФГУП «Завод химмаш РАН» [10],

DB=1,9 м; [10, табл 8]

3.4.1 Определим допускаемое напряжение.

Допускаемое напряжение определяют по формуле:

σ=η∙[σ"]         (3.11)

Где η – поправочный коэффициент, равный 0,9.

[σ”]-  нормативное допускаемое напряжение. принимается меньшее из двух значений.

σ''= σTnT∙ηT               или                 σ''=σBnB∙ηB   (3.12)

Где σB=380МПа - предел прочности при температуре 200С, [9]

σT=250МПа – предел текучести при температуре 200С, [9]

nВ, nT – соответствующие коэффициенты запаса прочности

nB=2,6    ;  nT=1,5 (давление внутреннее)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ηT, ηB – соответствующие поправочные температурные коэффициенты

ηВ=1,02 [8, табл 1.1]

ηT=0,94 [8, табл 1.1]

σB=3802,6∙1,02=149,07 МПа     3.13

σT=2501,5∙0,94=156,67 МПа   3.14

σ''=σB∙η=149,07∙0,9=134,163 МПа (3.15)

Примем величину прибавки на коррозию 3 мм.

Sст=PP∙Dв2∙σ∙φ-PP+C=0,248∙1,92∙134,163∙1-0,248+0,003=4,76∙10-3 м (3.16)

По сортаменту округляем в большую сторону до 6 мм.

3.5 Выбираем способ сопряжения рубашки с корпусом по методике описанной в учебнике [1, стр. 261]. Исходя из того, что тип опор по заданию – стойки и достаточно большая разница температур теплоносителя и продукта, можно сделать вывод что более рационально будет использовать цилиндрическую рубашку, т.к. поверхности теплообмена должно хватить на поддержание нужной температуры в корпусе аппарата.

Рассчитаем цилиндрическую рубашку коническое сопряжение:

Найдем допускаемое избыточное давление:

p2=2σ2s2D2cosα+sin2α σ2s22(1+0,52)/l02; (3.17)

Где [σ2]= 134,163 МПа – допускаемое напряжение для материала рубашки;

s2 =  6 мм – толщина стенки рубашки;

D2=1,9 м-внутренний диаметр рубашки;

α=450  – угол при вершине конического сопряжения примем равным 450;

l0=0,5D2+s2-D1+2s1=0,51,9+6∙10-3-1,8+2∙10∙10-3=0,043 м – расстояние от середины стенки рубашки до наружной стенки сосуда;

p2=2∙134,163∙6∙10-31,9cos45+sin245∙134,163∙0,0062∙1+0,520,0432=0,59++2,23=2,82 МПа (3.18)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3.6 Произведём расчет опор по методике описанной в методических указаниях [12]

Для расчета опор аппарата требуется рассчитать общий вес аппарата (Gобщ):

Gобщ=Gмет+Gводы+Gдвигателя , кг(3.19)

Где Gмет – вес металлической части аппарата (корпус, рубашка), кг

Gводы – вес воды при опрессовке аппарата, кг

Gдвигателя – вес двигателя и внутренних устройств аппарата, кг.

Gмет=Gцил+2Gдн+Gрубашки (3.20)

Где Gцил – вес цилиндрической части корпуса аппарата, рассчитывается по формуле:

Gцил=Hобщ-2hдн∙π4∙Dн2-Dвн2∙ρмет, кг  (3.21)

Где Hобщ =2,78 м – общая высота аппарата [10 табл 8]

hдн=hв+hотбортовки=0,45+0,04=0,49 м – высота днища [12 табл 2]

Dн=Dвн+2∙Sст=1,8+2∙0,01=1,82 м – наружный диаметр аппарата;

Dвн=1,8 м – внутренний диаметр аппарата;

ρмет =7850 кг/м3 – плотность металла [9]

Gцил=2,78-2∙0,49∙3,144∙1,822-1,82∙7850=803 кг 3.22

Gдн=297 кг – вес днища [12 табл 3]

Найдём массу рубашки:

Gрубашки=l∙π4∙Dн2-Dвн2∙ρмет=1,5 ∙3,144∙1,9122-1,92∙7850=

=422 кг  (3.23)

l- длина обечайки рубашки. Нижняя часть обечайки рубашки должна быть на 50-100 мм выше места сварного шва обечайки аппарата и нижнего днища.

hдн=hв+h=0,45+0.04=0,49 м [12 табл 2]

верхняя граница рубашки должна быть не ниже уровня жидкости в реакторе. Исходя из этого минимальная длина обечайки:

lmin=Hж-hдн-50÷100 мм=2,01-0,49-0,05=1,47 м 3.24

Примем длину обечайки рубашки по образующей l=1,5 м

Gмет=803+2∙297+422=1819 кг (3.25)

Gводы=Vводы∙ρводы=0,785∙Dвн2∙Hцил∙ρводы+2∙Vдн∙ρводы 3.26

Где Dвн =1,8 м  - внутренний диаметр аппарата;

Hцил=1,8 м – высота обечайки корпуса аппарата;

ρводы=1000 кг/м3-плотность воды;

Vдн=0,865 м3 – внутренний объем днища [12 табл 2]

Gводы=0,785∙1,82∙1,8∙1000+2∙0,865∙1000=6308 кг (3.27)

Gдвигателя мы не можем найти так как отсутствуют справочные данные в которых указывается вес двигателя, поэтому принимаем общий вес по каталогу предприятия [10]  с учетом веса воды, закачиваемой при опрессовке

Gобщ=Gаппарата+Gводы=4460+6308=10768 кг=10768∙9,81∙10-6 МН=0,10563 МН 3.28

Где Gаппарата – вес аппарата по каталогу [10 табл 8]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Так как лапы три, каждая из них воспримет одинаковую нагрузку, поэтому нагрузка на одну тапу равна:

P=Gобщ3=0,105633=0,03521 МН 3.29

Выбираем ширину опоры :

B'=0,2∙Dв=0,2∙1,8=0,36 м 3.30

Момент сопротивления расчетного сечения стенки корпуса над опорой определяем по формуле:

W=B+8S-Ck∙S-Ck26=0,36+810-5∙10-3∙10∙10-3-5∙10-326=  1,6∙10-6 м (3.31)

Напряжение на изгиб в стенке аппарата от действия реакции опоры определяем по формуле:

δизг=0,02∙P∙DнW=0,02∙0,03521∙1,821,6∙10-6=801,03МНм2 (3.32)

То есть δизг>δизг=130 МНм2, следовательно требуется усилить стенку

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

над опорой накладкой.

Требуемый момент сопротивления усиленного сечения элемента стенки определяем по формуле:

W1=0,02∙P∙Dнδизг=0,02∙0,03521∙1,82130=98,58∙10-6 м33.33

Поскольку 4[δизг]=4∙130=520 МН/м2 < δизг=801 МН/м2 то принимаем толщину накладки  Sн=1,6∙10=16 мм.

Расчетную площадь поперечного сечения стенки корпуса определяем по формуле:

Fc'=B'+8S-Ck∙S-Ck=0,36+8∙0,005∙0,005=2∙10-3м2 3.34

Расчетную площадь поперечного сечения накладки определяем по формуле:

Fн'=B'+4SH∙SH=0,36+4∙0,016∙0,016=6,784∙10-3м23.35

Момент инерции площади Fc’ определяем по формуле:

Jc=Fc'∙S-Ck212=2∙10-3∙0,005212=0,42∙10-8м4(3.36)

Момент инерции площади FH' определяем по формуле:

JH=FH'∙SH212=6,784∙10-3∙0,016212=14,46∙10-8м4(3.37)

Расстояние от нижней поверхности накладки до центра тяжести площади  Fc'+FH' определяем по формуле:

y=Fc'SH+0,5∙S-Ck+0,5∙FH'∙SHFc'+FH'=(2∙10-3∙0,016+0,5∙0,005]+0,5∙6,784∙10-3∙0,0162+6,784∙103= 0,01 м (3.38)

Расчетный момент сопротивления усиленного накладкой сечения корпуса определяем по формуле:

W2=Jc+JH+Fc'SH+0,5∙S-CK-y2+FH'y-0,5∙SH2y=

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

=0,42∙10-8+14,46∙10-8+2∙10-3∙0,016+0,5∙0,005-0,012+6,784∙10-3∙0,01-0,5∙0,01620,01=

=162∙10-6 м33.39

Т.е. W2>W1, значит прочность обеспечена.