Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ «Сибирский Государственный Технологический Университет»

Факультет: Химических технологий

Кафедра: Процессов аппаратов химической технологии

и промышленной экологии.

РАСЧЕТ КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (КИПЯТИЛЬНИК)

Расчетно-графическая работа №2

Руководитель:

Лис Е.В.

(подпись)

(оценка, дата)

Разработал:

Студент группы 63 – 7

Ходаков А.П.

(подпись)

(дата)

| Задание В трубном пространстве вертикального кожухотрубчатого теплообменника кипит изопропанол при tкип=700С. Расход жидкости равен G=13 кг/c. В межтрубное пространство поступает сухой насыщенный пар, не содержащий воздуха. Абсолютное давление греющего пара рг.п.=0,10МПа. Трубы теплообменника имеют диаметр 25*2 мм. Определить поверхность теплопередачи и длину труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАХП. 00000. 002. РГР |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  | Ходаков |  |  |  |  |  | Пояснительная записка | Лит. | Лист | Листов |  |
| Пров. |  |  |  | Лис |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИБГТУ, группа 63-7 |  |  |  |
| Н.конт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологические расчеты: Определим температуру греющего пара 0,1*106-х 9,81*105-1 Х= (0,1*106)/9,81*105=0,101(по табл. LVII tг.п.=45,40С) Средняя разность температур: ΔtСР=70−45,4=24,60С; Тепловая нагрузка равна: Q= G1*r1=13*699,7=90,9*105 Вт, Где G1-массовый расход изопропилового спирта, r1 – удельная теплота парообразования изопропилового спирта (табл. XLV) Определяем ориентировочно максимальную величину площади поверхности теплообмена. По табл. 4.8 для данного случая теплообмена принимаем значение коэффициента теплопередачи К=500 Вт/м2*К. Тогда максимальная поверхность теплообмена равна FМАКС=QKМИН∗ΔtCP=90,9∗10500∗24,6=739,02м2 Предварительно выбираем для расчета испаритель Характеристики испарителя: Поверхность теплообмена 706 м2 Диаметр кожуха 1400 мм Диаметр труб 25*2 мм Длина труб 6 м Количество труб 1508 Коэффициент теплоотдачи для конденсирующего греющего пара находим по формуле α п=1,21*λ((p2*r*g)/µ*H)0,33*q-0,33=1,21*0,668((9782*2336*103*9,81)/0406*103*6)0,33*q0,67= =1,1*105* q-0,33 λ – коэффициент теплопроводности конденсата при t=700С p- плотность конденсата при t=700С r- удельная теплота конденсации водяного пара при t=700С g- ускорение свободного падения µ- динамический коэффициент вязкости H- длина труб соответствующего испарителя. Коэффициент теплоотдачи для кипящего изопропилового спирта находим по формуле α р=в*(( λ2*рж)/µ*б*Tкип)0,33* q0,67= 0,458*(( 0,1482*768)/1,33*10-3*20,1*10-3*83)0,33* q0,67 =7,6* q0,67 λ – коэффициент теплопроводности конденсата при t=45,40С б- поверхностное натяжение изопропилового спирта при t=45,40С µ- динамический коэффициент вязкости при t=45,40С Т2- температура кипения изопропилового спирта М- молекулярная масса изопропилового спирта Р-давление Примем тепловую проводимость загрязнений стенки со стороны изопропилового спирта 1/r1 =5800 Вт/(м2*К), так как изопропиловый спирт является органической жидкостью, тепловая проводимость загрязнений стенки со стороны водяного пара 1/r2=5800 Вт/(м2*К). Коэффициент теплопроводности стали λ=46,5 Вт/(м*К). Находим сумму термических сопротивлений стенки и загрязнений 1rст=115800+0,00246,5+15800=2578,5Втм2∗К Коэффициент теплопередачи K=11α1+rст+1α2=111,1∗10−5б−0,33+12578,5+17,6∗б0,67= Удельная тепловая нагрузка равна q=K∗ΔtСТ=24,6/(0,91*10-5q0,33+3,88*10-4+0,13*q-0,67)=0 Откуда, 0,91*10-5q0,33+3,88*10-4+0,13*q-0,67-24,6=0 Это уравнение решаем графически, задаваясь q. Примем q=30000, тогда у= -0,87. Примем q=35000, тогда у= 3,14. Примем q=37000, тогда у= 4,7. Примем q=40000, тогда у= 7,2. Примем q=42000, тогда у= 8,86. Примем q=45000, тогда у= 11,4. Строим график: у q*10-3,Вт/м2 При у=0 находим по графику значение q= 31000 Вт/м2 Находим коэффициент теплопередачи К=q/Δtср=31000/24,6=1260 Вт/м2*К Из уравнения теплопередачи рассчитываем площадь поверхности теплообмена F=Q/(K*Δtср)=90,9*105/(1260*24,6)=293 м2 Выбираем для расчета испаритель Характеристики: Поверхность теплообмена 318 м2 Диаметр кожуха 1200 мм Диаметр труб 25*2 мм Длина труб 3 м Количество труб 1028 Запас площади поверхности теплообмена (F-Fр`)/ Fр`*100%=(318-293)/293=0,085*100%=8,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАХП. 00000. 002. РГР |  |  |  |  | Лист |
| Изм. |  | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиографический список - Павлов, К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: учеб. пособие для вузов [Текст] / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. – Изд. 10-е. – Л.: Химия, 1987. – 576 с. - Ченцова, Л.И. Процессы и аппараты химической технологии: учебное пособие [Текст] / Л.И. Ченцова, М.Н. Шайхутдинова, В.М. Ушанова. – Красноярск: СибГТУ, 2006. – 262 с. - Дытнерский, Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию [Текст] / Ю.И. Дытнерский. – М. Химия, 1983. – 272 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАХП. 00000. 002. РГР |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. |  | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАХП. 00000. 002. РГР |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. |  | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАХП. 00000. 002. РГР |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. |  | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАХП. 00000. 002. РГР |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. |  | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАХП. 00000. 002. РГР |  |  |  |  | Лист |
| Изм. |  | Лист | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |