Содержание

Реферат…………………………………………………………………………………...3

Введение………………………………………………………………………………….4

1. Основные условные обозначения …………………………………………………...5

2 Принципиальная схема установки и её описание…………………………………...6

3. Определение поверхности теплопередачи выпарного аппарата…………………..8

3.1.Первое приближение………………………………………………………………...8

3.1.1. Концентрации упариваемого раствора…………………………………………..8

3.1.2. Температуры кипения растворов………………………………………………...9

3.1.3. Полезная разность температур…………………………………………………..12

3.1.4. Определение тепловых нагрузок………………………………………………..13

3.1.5. Выбор конструкционного материала…………………………………………...14

3.1.6. Расчет коэффициентов теплопередачи………………………………………....15

3.1.7. Распределение полезной разности температур………………………………...18

3.2.Второе приближение……………………………………………………………….19

3.2.1. Уточненный расчет поверхности теплопередачи……………………………...20

3.2.1.1. Расчет тепловых нагрузок……………………………………………………..21

3.2.1.2. Расчет коэффициентов теплопередачи……………………………………….21

3.2.1.3 Распределение полезной разности температур……………………………….24

3.2.1.4. Расчет поверхности теплопередачи выпарных аппаратов…………………..24

4. Определение толщины тепловой изоляции……… ………………………………..25

5. Расчет барометрического конденсатора…………………………………………….26

5.1. Расход охлаждающей воды………………………………………………………...26

5.2. Диаметр конденсатора……………………………………………………………...27

5.3. Высота барометрической трубы…………………………………………………..27

5.4. Расчет производительности вакуум-насоса……………………………………....28 6.Тепловой расчет…………………………………………………………………….....29

6.1. Расчет теплообменника-подогревателя…………………………………………...29 7.Мероприятия по технике безопасности……………………………………………...30

Список литературы……………………………………………………………………...31

Реферат

В задании на курсовое проектирование проводится расчёт выпарной непрерывной установки.

Тип выпарной установки- трехкорпусная с выпарными трубчатыми аппаратами с принудительной циркуляцией и вынесенной греющей камерой.

Целью расчёта выпарной установки является определение основных размеров аппарата(диаметра и высоты), балансов, подбор дополнительного оборудования.

Были изучены мероприятия по технике безопасности на предприятиях химической промышленности и оказание первой помощи пострадавшим.

Количество страниц-31

Количество таблиц-6

Количество рисунков-1

Библиограф-5

Введение

В химической и смежной с ней отраслях промышленности жидкие смеси, концентрирование которых осуществляется выпариванием, отличаются большим разнообразием как физических параметров (вязкость, плотность, температура кипения, величина критического  теплового потока и др.), так  и других характеристик (кристаллизующиеся, пенящиеся, нетермостойкие растворы и др.). Свойства смесей определяют основные требования к условиям проведения процесса (вакуум-выпаривание, прямо- и противоточные, одно- и многокорпусные выпарные установки), а также конструкциям выпарных аппаратов.

Такое разнообразие требований вызывает определённые сложности при правильном выборе схемы выпарной установки, типа аппарата, числа ступеней в многокорпусной выпарной установке. В общем случае такой выбор  является задачей оптимального поиска и выполняется технико-экономическим сравнением различных вариантов с использованием ЭВМ.

1. Основные условные обозначения

c - теплоемкость, Дж/(кгК) ;

d - диаметр, м ;

D - расход греющего пара, кг/с ;

F - поверхность теплопередачи, м2 ;

G - расход, кг/с ;

g - ускорение свободного падения, м/с2 ;

H - высота, м ;

i, I - энтальпия жидкости и пара, кДж/кг ;

K - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К) ;

P - давление, Мпа ;

Q - тепловая нагрузка, кВт ;

q - удельная тепловая нагрузка, Вт/м2 ;

r - теплота парообразования, кДж/кг ;

t,T - температура, град.

, W - производительность по испаряемой воде, кг/c ;

x - концентрация, % (масс.) ;

 - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К) ;

 - теплопроводность, Вт/(мК) ;

 - вязкость, Пас ;

 - плотность, кг/м3 ;

 - поверхностное натяжение, Н/м ;

Re - критерий Рейнольдса ;

Индексы :

1, 2, 3,4 - первый, второй, третий, четвёртый корпус выпарной установки ;

в - вода ;

вп - вторичный пар ;

г - греющий пар ;

ж - жидкая фаза ;

к - конечный параметр ;

н - начальный параметр ;

ср - среднее значение ;

ст - стенка .

2. Принципиальная схема установки и её описание.

Рис.1. Принципиальная схема трехкорпусной выпарной установки:

1— емкость исходного раствора; 2.10  — насосы; 3 — теплообменник-подогреватель; 4 —6  выпарные аппараты: 7 — барометрический конденсатор, 8 — вакуум-насос. 9 - гидрозатвор; 11 - емкость упаренного раствора;   12-   конденсатоотводчик

В приведенном ниже типовом примере расчета трехкорпусной установки, состоящей из выпарных   аппаратов   с принудительной циркуляцией и кипением   раствора в трубах, даны также рекомендации по расчету выпарных аппаратов некоторых других типов: с естественной циркуляцией, вынесенной зоной кипения, пленочных.

Принципиальная схема трехкорпусной выпарной установки показана на рис. 4.1. Исходный разбавленный раствор из промежуточной емкости 1 центробежным насосом 2 подается з теплообменник 3 (где подогревается до температуры, близкой к температуре кипения), а затем — в первый корпус 4 выпарной установки. Предварительный подогрев раствора повышает интенсивность кипения в выпарном аппарате 4.

Первый корпус обогревается свежим водяным паром. Вторичный пар, образующийся при концентрировании раствора в первом корпусе, направляется з качестве греющего во второй корпус 5. Сюда же поступает частично сконцентрированный раствор из 1-го корпуса. Аналогично третий корпус 6 обогревается вторичным паром второго и в нем производится концентрирование раствора, поступившего из второго корпуса.

Самопроизвольный переток раствора и вторичного пара в следующие корпуса возможен благодаря общему перепаду давлений, возникающему в результате создания вакуума конденсацией вторичного пара последнего корпуса в барометрическом конденсаторе смешения 7 (где заданное давление поддерживается подачей охлаждающей воды и отсосом неконденсирующихся газов вакуум-насосом 8). Смесь охлаждающей воды и конденсата выводится из конденсатора при помощи барометрической трубы с гидрозатвором 9. Образующийся в третьем корпусе кон
центрированный раствор центробежным насосом-/0- подается в промежуточную емкость упаренного раствора 11.

Конденсат греющих паров из выпарных аппаратов выводится с помощью конденсатоотвод-чиков 12.

3. Определение поверхности теплопередачи выпарного аппарата.

Поверхность теплопередачи каждого корпуса выпарной установки определяют по основному уравнению теплопередачи :

F=Q/(Ktп)

Для определения тепловых нагрузок Q, коэффициентов теплопередачи K и полезных разностей температур tП необходимо знать распределение упариваемой воды, концентраций раствора и их температур кипения по корпусам. Эти величины находят методом последовательных приближений.

3.1.Первое приближение.

Производительность установки по выпариваемой воде определяют из уравнения материального баланса :

W = Gн(1 - хн/хк)

Подставив получим :

W = 28000/3600(1 - 10/40) = 6,02 кг/с

3.1.1. Концентрации упариваемого раствора.

Распределение концентраций раствора по корпусам установки зависит от соотношения нагрузок по выпариваемой воде в каждом аппарате. В первом приближении на основании практических данных принимают, что производительность по выпариваемой воде распределяется между корпусами в соответствии с соотношением :

: ::=1,0 : 1,1 : 1,2

Тогда

 = 1,0W/ (1,0 + 1,1 + 1,2+1,3) = 1,0W/ 4,6 = 1,06,02/ 4.6 = 1,31 кг/с

= 1,1W/ 4,6 = 1,16,02/ 4,6 = 1,44 кг/с

= 1,2W/ 4,6  = 1,26,02/ 4,6 =1,57 кг/с

4 = 1,3W/ 4,6  = 1,36,02/ 4,6 =1,7 кг/с

Далее рассчитывают концентрации раствора в корпусах :

х1 = Gнхн / (Gн - ) = 7,78·0,1/ (7,78 – 1,31) = 0,12 или 12 %

х2 = Gнхн / (Gн -  - ) = 7,78·0,1/ (7,78 – 1,31 -1,44) = 0,155 или  15,5 %

х3= Gнхн / (Gн -  - -) = 7,78·0,1/ (7,78 – 1,31-1,44-1,57) = 0,44 или 44 %

Концентрация раствора в последнем корпусе х3 соответствует заданной концентрации упаренного раствора хк.

3.1.2 Температуры кипения растворов.

Общий перепад давления в установке равен :

РОБ  =Р Г1 - РБК  = 0,6-0,02= 0,58 МПа

В первом приближении общий перепад давлений распределяют между  корпусами поровну. Тогда давления греющих паров в корпусах ( в МПа ) равны :

РГ1  = 0,6 МПа

РГ2  =Р Г1 - РОБ  / 4 =0,6  - 0,58 / 4 = 0,455 МПа

РГ3  =Р Г2 - РОБ  / 4 = 0,455-0,58 / 4=0,31 МПа

РГ4=РГ3 - РОБ / 4 = 0,31-0.58 / 4 = 0,165 МПа

Давление пара в барометрическом конденсаторе :

РБК  =Р Г4 - РОБ  / 4=0,165 -0,58 / 4= 0,02 МПа

что соответствует заданному значению РБК .

По давлениям паров находим их температуры и энтальпии :

Таблица1-Температуры греющих паров

| Р, МПа | t°, С | I, кДж/кг |
| --- | --- | --- |
| РГ1=0,6 | tГ1=157,8 | I1=2768 |
| РГ2=0,455 | tГ2=146,9 | I2=2749 |
| РГ3=0,31 | tГ3=132,9 | I3=2730 |
| РГ4=0,165 | tГ4=112,8 | I4=2702 |
| РБК=0,02 | tБК=59,6 | IБК=2605 |

При определении температуры кипения растворов в аппаратах исходят из следующих допущений. Распределение концентраций раствора в выпарном аппарате с интенсивной циркуляцией практически соответствует модели идеального перемешивания. Поэтому концентрацию кипящего раствора принимают равной конечной в данном корпусе и, следовательно, температуру кипения раствора определяют при конечной концентрации.

Изменение температуры кипения по высоте кипятильных труб происходит в следствии изменения гидростатического давления столба жидкости. Температуру кипения раствора в корпусе принимают соответствующей температуре кипения в среднем слое  жидкости. Таким образом, температура кипения раствора в корпусе отличается от температуры греющего пара в последующем корпусе на сумму температурных потерь от температурной ( I ) , гидростатической ( II ) и гидродинамической ( III ) депрессий :

=  I + II +  III

Гидродинамическая депрессия обусловлена потерей давления пара на преодоление гидравлических сопротивлений трубопроводов при переходе из корпуса в корпус. Обычно в расчетах принимают III = 1.0 - 1.5 град. на корпус. Примем  III  = 1 град.  Тогда температуры вторичных паров в корпусах (в 0 С) равны :

tВП1  = tГ2 + III  =1146,9 + 1 = 147,9 °С

tВП2  = tГ3 + III  =132,9 + 1 = 133,9 °С

tВП3 = tГ4+ 3III  = 112,8 + 1 = 113,8 ° С

tВП4 = tБК + ∆4III = 59,6 + 1 = 60,6 °С

Сумма гидродинамических депрессий :

III = III + III +III = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 °C.

По температурам определяем давленте вторичных паров. Они равны соответственно :

РВП1 = 0,4624 МПа;

РВП2 = 0,3061 МПа;

РВП3 = 0,1633 МПа;

РВП4 = 0,0207 МПа;

Гидростатическая депрессия обусловлена разностью давлений в среднем слое  кипящего раствора и на его поверхности. Давление в среднем слое кипящего раствора Рср каждого корпуса определяется по уравнению

Рср=Рвп+ρgН(1-ε)/2

где Н-высота кипятильных труб в аппарате, м; ρ-плотность кипящего раствора, кг/м3;

ε-поронаполнение, м3 /м3.

Для выбора значения Н необходимо оринтеровочно оценить поверхность  теплопередачи выпарного аппарата Fор. При кипении водных растворов можно принять удельную тепловую нагрузку аппаратов с принудительной циркуляцией q=20000 Вт/м2. Тогда поверхность теплопередачи первого корпуса оринтеровочно равна:

Fор=Q/q=(ω1r1)/q=1,31·2081·1000/20000=136 м2

Примем высоту кипятильных труб Н= 4 м.

При пузырьковом  режиме  кипения паронаполнение составляет  ε=0,4-0,6. Примем   ε=0,5. Плотность водного раствора К2СО3, при соответствующих концентрациях в корпусах равна:

ρ1= 1110 кг/м3 ;   ρ2= 1145 кг/м3 ;   ρ3=  1219 кг/м3 ;   ρ4 = 1469 кг/м3.

При определение плотности раствора пренебрегаем изменением её с повышением температуры ввиду малого значения коэффициента объёмного расширения и оринтеровочно принятого значения паронаполнения.

Давление в среднем слое  кипятильных труб корпусов (в Па) равны:

Рср1 = Рвп1+ρgН(1-ε)/2 = 46,24 ∙ 104 + 4·1110 · 9,81· (1-0,5)/2= 47,33 ∙ 104 Па;

Рср2 = Рвп2+ρgН(1-ε)/2 = 30,61 ∙ 104 + 4 · 1145 · 9,81· (1-0,5)/2= 31·104  Па;

Рср3 = Рвп3+ρgН(1-ε)/2 = 16,33 · 104  + 4 · 1469 · 9,81· (1-0,5)/2= 3,51·104 Па;

Рср4 = Рвп4 + ρgН(1-ε)/2 = 2,07·104 + 4· 1469· 9,81· (1-0,5)/2 = 3,51·104 Па.

Этим давлениям соответствуют температуры кипения и теплоты испарения воды:

Pср1 = 0,4733 МПа	            tср1 = 148,82 0 C                     rвп1 = 2130  кДж/кг

Pср2 = 0,3173 МПа		tср2 = 135,1 0 C                       rвп2 = 2170  кДж/кг

Pср3 = 0,1752 МПа	            tср3 = 114,5 0 C                       rвп3 = 2220  кДж/кг

Рср4 = 0,0351 МПа                 tСР4 = 69,2 0 С                        rвп4 = 2331  кДж/кг

Определим гидростатическую депрессию по корпусам (в 0 C):

II = tср1 - tвп1 = 148,82 - 147,9 = 0,92;

2II = tср2 - tвп2 = 135,1 – 133,9 = 1,2;

3II = tср3 - tвп3 = 114,5 – 113,8 = 0,7;

∆4II = tср4 – tвп4 = 69,5 – 60,6 = 8,9.

Сумма гидростатических депрессий

ΣII=II+2II+3II=0,92 + 1,2 + 0,7 + 8,9 = 11,72 0С

Температурную депрессию определим по уравнению

I=1,62·0,01·Iатм ·Т2/rвп

где Т-температура паров в среднем слое кипятильных труб, К;  Iатм- температурная депрессия при атмосферном давлении.

Находим значения I по корпусам (в 0 C):

I1 = 1,62·0,01· (148,8+273)2·1,08/2130 = 1,46 0С;

I2 = 1,62·0,01· (135,1+273)2·1,57/2170 = 1,95 0С;

I3 = 1,62·0,01· (114,5+273)2·2,75/2220 = 3,55 0С;

∆4I = 1,62∙0,01∙(69,2 + 273)2 ∙10/2331 = 8,14 0С.

Сумма температурных депрессий

ΣI=I1+I2+I3 = 1,46 + 1,95 + 3,55 + 8,14 = 15,1 0С

Температуры кипения растворов в корпусах равны (в 0 C) :

tK1 = tГ2 + I +II +III = 146,9 + 1 +0,92 + 1,46 = 150,28 0 C;

tK2 = tГ3 + I+2II + III = 132,9 + 1 + 1,2 + 1,95 = 137,6 0 C;

tK3 = tГ4+ I +3II + III = 112,8 + 1 + 0,7 + 3 = 117,5 0 C;

tК4 = tБК + ∆4I + ∆4II + ∆4III = 59,6 + 1 + 8,9 + 8,14 = 77,64 0С.

3.1.3. Полезная разность температур.

Общая полезная разность температур равна :

tп = tп1 + tп2 +tп3

Полезные разности температур по корпусам ( в 0 С ) :

tп1 = tг1 -tк1 = 157,8 – 150,28 = 7,52 °С;

tп2 = tг2 -tк2 = 146,9 - 137,6 = 9,3 °С;

tп3 = tг3 -tк3 = 131,9 – 117,5 = 15,4 °С;

∆tп4 = tг4 – tк3 = 112,8 – 77,64 = 35,16 °С.

Общая полезная разность температур :

tп =7,52 + 9,3 + 15,4 + 35,16 = 67,38 °С

Проверим общую полезную разность температур :

tп = tг1 -tбк - (I + II +III )=157,8 – 59,6 - (4 + 11,72 + 15,1) = 67,38 0 С

3.1.4. Определение тепловых нагрузок.

Расход греющего пара в 1-й корпус, производительность каждого корпуса по выпаренной воде и тепловые нагрузки по корпусам определяются путем совместного решения уравнений тепловых балансов по корпусам и уравнения баланса по воде для всей установки:

Q1 = D( Iг1 - i1 ) = 1,03[ Gнсн( tк1 - tн ) + 1( Iвп1  - свtr1 ) ] ;

Q2 = ( Iг2 - i2 ) = 1,03[ ( Gн - c1( tк2 - t к1 ) + 2( Iвп2  - свtr2 )  ] ;

Q3 = ( Iг3 - i3 ) = 1,03[ ( Gн - - c2( tк3 - tк2 ) + 3( Iвп3  - свtr3 )  ] ;

Q4= ω3 ∙ (Iг4 – i4) = 1,03 ∙ [ (Gк - -  - ω3) ∙ с3 ∙ (tк4-tк3) + ω4 ∙ ( Iвп4 - свtг4 ) ];

W =  + +  + ω4  ;

где 1,03 - коэффициент, учитывающий 3 % потерю тепла в окружающую среду.

с - теплоемкости растворов соответственно исходного, в первом , втором и третьем 	корпусах, кДж / ( кгК ) [Приложение 1].

tн - температура кипения исходного раствора при давлении в 1-м корпусе

tн = tвп1 + Iн  = 146,9 + 1 = 147,9 0 С.

Q1 = D(2768 - 654) = 1,03  [ 7,78  3,87  (150,3 – 148,8) + 1 (2749 - 4,19  150,3)] ;

Q2 = (2749 - 632) = 1,03  [(7,78 -   3,75  (137,6-150,3) + 2  (2730- 4,19 137,6 )] ;

Q3 = (2730 - 550) = 1,03  [(7,78  - -   3,6  (117,5-137,6) + 3  (2702- 4,19117,5)] ;

Q3 = 3(2702 - 471) = 1,03  [(7,78  - -  -   3,5  (77,64 – 117,5) + 4  (2805 – 4,19∙77,64)];

W =  + +  + 4 = 7,78

Решение этой системы уравнений дает следующие результаты:

D = 1,81 кг/с ;  1,32 кг/с ;  1,45 кг/с ;   1,58 кг/с; 4 = 1,7 кг/с;

Q1 = 4225 кВт ;  Q2 = 4001 кВт ;  Q3 = 4120  кВт ; Q4=4217 кВт.

Результаты расчета сведены в таблицу

| Параметр | Корпус 1 | Корпус 2 | Корпус 3 | Корпус 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность по испаряемой воде , кг/с | 1,32 | 1,45 | 1,58 | 1,7 |
| Концентрация растворов х , % | 12 | 15,5 | 22,5 | 44 |
| Давление гр. паров Рг , МПа | 0,6 | 0,455 | 0,31 | 0,165 |
| Температура гр. паров tг ,0 С | 169,6 | 158,1 | 132,9 | 112,8 |
| Температурные потери гр. | 3,38 | 4,15 | 5,25 | 27,04 |
| Температура кипения раствора tк , 0 С | 150,28 | 137,6 | 117,5 | 77,64 |
| Полезная разность температур tп , град. | 7,52 | 9,3 | 15,4 | 35,16 |

Наибольшее отклонение вычисленных нагрузок по испаряемой воде в каждом корпусе от предварительно принятых не превышает 5 %, поэтому не будем пересчитывать концентрации и температуры кипения растворов по корпусам.

3.1.5. Выбор конструкционного материала.

Выбираем конструкционный материал, стойкий в среде кипящего раствора К2СО3  в интервале изменения концентраций от 10 до 44 %  . В этих условиях химически стойкой является сталь марки Х17. Скорость коррозии ее  менее 0,003 мм/год при t=1000 С, коэффициент теплопроводности ст = 25,1 Вт / (мК).

3.1.6. Расчет коэффициентов теплопередачи.

Коэффициенты теплопередачи для первого корпуса определяют по уравнению аддитивности термических сопротивлений :

К1 = 1 / ( 1/ 1/ )

Примем, что суммарное термическое сопротивление равно термическому сопротивлению стенки ст ст  и накипи н н . Термическое сопротивление загрязнений со стороны пара не учитываем.

= 0,002 / 25,1 + 0,0005 / 2 = 2,87  10-4    м2К / Вт.

Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке равен :

 = 2,04[(r12ж13ж1)/(ж1 Ht1)] 0,25

где r1 - теплота конденсации пара, Дж/кг ; ж1 ,  ж1 ,   ж1 - плотность (кг / м3 ), теплопроводность Вт / (мК), вязкость (Пас) конденсата при средней температуре пленки tпл = tг1 - t1 /2 , где t1  - разность температур конденсации пара и стенки, град.

Расчет ведут методом последовательных приближений. В первом приближении примем t1 = 2 град.

tпл = 157,8 – 2/2 = 156,8 0 С

1)            =

4

3

3

2

3

∙2

4

10

0,1

685

.

0

0

,

871

10

,0

2015

04

.

2















= 10040 Вт/(м2 К)

Для установившегося процесса передачи тепла справедливо уравнение:

q = t1 = tст / () = t2

где q - удельная тепловая нагрузка, Вт / м2 ;

tст - перепад температуры на стенке, град. ;

t2 - разность между температурой стенки со стороны раствора и температурой 	кипения раствора, град.

Отсюда

tст = t1= 10040∙2∙2,8710-4 = 5,06 град.

Тогда

t2 = tп1 - tст - t1 = 7,52 – 5,06 – 2= 0,46 град.

Коэффициент теплоотдачи от стенки к кипящему раствору для пузырькового кипения в вертикальных кипятильных трубах при условии принудительной циркуляции раствора равен:

2 =780∙ [ (0,621,3 ∙ 11100,5 ∙ 3,630,06)/(0,0570,5 ∙ (2130∙103)6 ∙ 0,5790,66 ∙37700,3(0,1∙10-3)0,3 ]∙q0,6

2=7440 Вт/(м2∙К)

Проверим правильность первого приближения по равенству удельных тепловых нагрузок :

qI = t1  =10040∙2=20080 Вт/м2

qII = t2 = 7440∙2=3721 Вт/м2

Как видим qI qII.

2)          Для второго приближения примем t1 = 1 град.

Пренебрегая изменением физических свойств конденсата при изменении температуры на 1.0 град, рассчитаем по соотношению

=

4

1

2

10040



=11940 Вт/(м2К)

Получаем :

tпл=157,8-0,5=157,3 0 С

tст = 11940∙1∙2,87∙10-4=3,43 град

t2  = 7,52 – 3,43 - 1 = 3,09 град

2 =19,53∙(11940∙1)0,6=5450 Вт/ м2к

qI = t1  = 11940 ∙1=11940 Вт/м2

qII = t2 =5450∙3,09=16837 Вт/м2

Как видно qI qII.

Для расчета третьего приближения построим графическую зависимость удельной тепловой нагрузки от разности температур между паром и стенкой в первом корпусе(см. рис. 1) и определяем  t1

Рисунок 1- График зависимости тепловой нагрузки от разности температур

Получаем: t1=1,22 град

Тогда:

3)                                        =

4

22

,

1

2

10040

∙

= 11360 Вт/(м2К)

tст =11360∙1,22∙2,87∙10-4= 3,98 град

t2  =7,52-3,98-1,2 = 2,32 град

qI =11360∙1,22=13859 Вт/м2

qII = 5966∙2,32=13842 Вт/м2

qI ≈ qII

Расхождение между тепловыми нагрузками не превышает 3 % , расчет коэффициентов и 2 на этом заканчиваем.

Находим К :

К1 = 1/ (1/ 11360+ 2,8710-4 + 1/ 5966) = 1835 Вт/ (м2К);

К2=0,8∙1835=1468 Вт/ (м2К);

К3=1835∙0,7=1285 Вт/ (м2К);

К4=1835∙0,5=918 Вт/ (м2К).

3.1.7. Распределение полезной разности температур.

Полезные разности температур в корпусах установки находим из условия равенства их поверхностей теплопередачи :

где tп j , Q j , K j - соответственно полезная разность температур, тепловая нагрузка, коэффициент теплопередачи для j - го корпуса.

Подставив численные значения, получим :

Δtп1=67,38⋅4225183542251835+40011469+41201285+4217918=12,08 град

Δtп2= 67,38∙2,73∕12,83=14,34 град.

Δtп3= 67,38∙3,21/12,83=16,86 град

∆tп4=67,38∙4,59/12,83=24,10 град.

Проверим общую полезную разность температур установки :

tп = 12,08+14,34+16,86+24,10= 67,38 град.

Теперь рассчитаем поверхность теплопередачи выпарных аппаратов :

F = Q / ( Ktп ).

F1 =4225103 / (1835∙12,08) = 190,6 м2

F2 = 4001103 /(1468· 14,34) =190 м2

F3 = 4120103 /(1285 · 16,86) = 190,2  м2

F4=4217∙103 /(918∙24,10) = 190,6 м2.

Найденные значения мало отличаются от ориентировочно определенной ранее поверхности Fор. Поэтому в последующих приближениях нет необходимости вносить коррективы на изменение конструктивных размеров аппарата (высоты, диаметра и числа труб). Сравнение распределенных из условий равенства поверхностей теплопередачи и предварительно рассчитанных значений полезных разностей температур tп подставлено ниже :

|  | Корпус 1 | Корпус 2 | Корпус 3 | Корпус 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Распределенные в 1-м приближении зна-чения tп град. | 12,08 | 14,34 | 16,86 | 24,10 |
| Предварительно рассчитанные значения tп град. | 7,52 | 9,3 | 15,4 | 35,16 |

3.2.Второе приближение.

Как видно, полезные разности температур, рассчитанные из условия равного перепада давления в корпусах и найденные в 1-м приближении из условия равенства поверхностей теплопередачи в корпусах, существенно различаются. Поэтому необходимо заново перераспределить температуры ( давления ) между корпуса-ми установки. В основу этого перераспределения температур (давлений) должны быть положены полезные разности температур, найденные из условий равенства поверхностей теплопередачи аппаратов.

3.2.1. Уточненный расчет поверхности теплопередачи.

В связи с тем, что существенное изменение давлений по сравнению с рассчитанными в первом приближении происходит только в 1-м, 2-м и 3-м корпусах (где температурные потери незначительны), во втором приближении принимаем такие же значения I ,  II  и III для каждого корпуса, как в первом приближении. Полученные после перераспределения температур (давлений) параметры растворов и паров по корпусам представлены ниже :

| Параметры | Корпус 1 | Корпус 2 | Корпус 3 | Корпус 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность по испаряемой воде  , кг/с | 1,32 | 1,45 | 1,58 | 1,7 |
| Концентрация растворов х , % | 12 | 15,5 | 22,5 | 44 |
| Температура греющего пара в 1-м корпусе tг ,0 С | 157,8 | ___ | ___ | ___ |
| Полезная разность температур tп, град | 12,08 | 14,34 | 16,86 | 24,10 |
| Температура кипения раствора tк =tг - tп, 0 С | 145,72 | 128 | 107 | 77,65 |
| Температура вторичного пара tвп =tк – (I + II), 0 С | 143,34 | 124,85 | 102,75 | 60,61 |
| Давление вторичного пара Pвп, МПа | 0,3976 | 0,2415 | 0,1122 | 0,0207 |
| Температура греющего пара tг = tвп - III, 0 С | ___ | 142,34 | 123,85 | 101,75 |

3.2.1.1. Расчет тепловых нагрузок.

Рассчитаем тепловые нагрузки (кВт) :

Q1 = 1,03[7,783,9(145,72 –143,34) + 1,32( 2747- 4,19145,72 )] = 2979 кВт;

Q2 = 1,03[6,46 3,7(128 – 145,72) + 1,45(2723  - 4,19128 )] = 2830 кВт;

Q3 = 1,03 [5,013,55∙ (107-128) + 1,58  (2680-  4,19107)] = 3108 кВт;

Q4=1,03∙[3,43∙3,4∙(77,65-107) + 1,7∙(2635-4,19∙77,65)]=3691 кВт.

3.2.1.2. Расчет коэффициентов теплопередачи.

Коэффициенты теплопередачи для первого корпуса определяют по уравнению аддитивности термических сопротивлений :

К1 = 1 / ( 1/ 1/ )

Расчет ведут методом последовательных приближений. В первом приближении примем t1 = 2град.

tпл = 157,8 – 1 = 156,8 0 С

 = 10040 Вт/(м2 К)

Для установившегося процесса передачи тепла справедливо уравнение:

q = t1 = tст / () = t2

где q - удельная тепловая нагрузка, Вт / м2 ;

tст - перепад температуры на стенке, град. ;

t2 - разность между температурой стенки со стороны раствора и температурой 	кипения раствора, град.

Отсюда

tст = 10040∙2 ∙2,87∙10-4 = 5,06 град.

Тогда

t2 = tп1 - tст - t1 = 12,08 – 5,06 – 2 = 5,02 град.

2 =19,53∙(10040∙2)0,6 =7440 Вт/м2к

qI =10040∙2=20080 Вт/м2

qII = 7440∙5,02=37350 Вт/м2

Как видим qI qII.

Для второго приближения примем t1 = 3 град.

Пренебрегая изменением физических свойств конденсата при изменении температуры, рассчитаем по соотношению

= 10040·423 =9072 Вт/(м2К)

Получаем :

tст  = 9072∙3∙2,87∙10-4=7,8 град;

t2  = 12,08 – 3 – 7,8 = 1,28 град;

tср =146+0,8=146,8 град

α2=19,53∙(9072∙3)0,6 =8945 Вт/(м2К)

qI = 9072∙3 = 27216 Вт/м2

qII = 8945∙1,28 = 11450 Вт/м2

Как видно qI qII.

Для расчета третьего приближения построим графическую зависимость удельной тепловой нагрузки от разности температур между паром и стенкой в первом корпусе(см. рис. 2) и определяем  t1

Рисунок 2- График зависимости тепловой нагрузки от разности температур конденсации пара и стенки.

Получаем: t1=2,52

tпл = 157,8 –1,26 = 156,54 0 С

Тогда:              2= 10040∙422,52=9480 Вт/(м2К)

tст =94080∙2,52∙2,87∙10-4 = 6,86 град.

t2  = 12,08 – 6,68 – 2,52 = 2,7 град

tср =146+1,65=147,65 град

2=19,53∙(9480∙2,52)0,6  = 8280 Вт/(м2К)

qI = 9480∙2,52 = 23700 Вт/м2

qII = 8280∙2,7 = 22550Вт/м2

Расхождение между тепловыми нагрузками не превышает 3 % , расчет коэффициентов и 2 на этом заканчиваем.

Находим К1 :

К1= 119480+2,87⋅10−4+18280=1934 Вт/ (м2К)

К2=0,8∙1934=1547 Вт/ (м2К)

К3=0,7∙1934=1354 Вт/ (м2К)

К4=0,5∙1934=967 Вт/ (м2К)

3.2.1.3. Распределение полезной разности температур.

∆tп1=2979193429791934+28301547+31081354+3691967=12,53 град;

Аналогично находим Δtп во втором, третьем и четвёртом  корпусах:

∆tп2=14,01 град;

∆tп3=16,33 град;

∆tп4=24,51 град.

Проверка суммарной полезной разности температур :

∑∆tп=12,53 + 14,01 + 16,33 + 24,51 = 67,38 град.

Сравнение полезных разностей температур tп , полученных во 2 - м и 1 - м приближениях, приведено ниже :

|  | Корпус 1 | Корпус 2 | Корпус 3 | Корпус 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆tп во втором приближении, град. | 12,53 | 14,01 | 16,33 | 24,31 |
| ∆tп в первом приближении,град. | 12,08 | 14,34 | 16,86 | 24,10 |

Различия между полезными разностями температур по корпусам в 1 - м и      2 - м приближениях не превышают 5 % .

3.2.1.4. Расчет поверхности теплопередачи выпарных аппаратов.

Теперь рассчитаем поверхность теплопередачи выпарных аппаратов :

F = Q / ( Ktп )

F1 = 2979000/1934∙12,53 =128,9 м2

F2 = 2830∙103/1547∙14,01=130 м2

F3 = 3108∙103/1354∙16,33=132,3 м2

F4= 36,91∙103/967∙24,51=132,1 м2.

По ГОСТ 11987-81 [6] выбираем выпарной аппарат со следующими характеристиками :

| Номинальная поверхность теплообмена Fн,, м2 | 160 |
| --- | --- |
| Диаметр труб d, мм | 38 х 2 |
| Высота труб H, мм | 4000 |
| Диаметр греющей камеры D, мм | 1200 |
| Диаметр сепаратора D1, мм | 2400 |
| Диаметр циркуляционной трубы D2, мм | 700 |
| Общая высота аппарата Ha, мм | 13500 |
| Масса аппарата Ma, кг | 12000 |

4. Определение толщины тепловой изоляции .

Толщину тепловой изоляции и находят из равенства удельных тепловых потоков через слой изоляции от поверхности изоляции в окружающую среду :

где вtст2  - коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляционного материала в окружающую среду, Вт/(м2К) .

tст2 - температура изоляции со стороны окружающей среды (воздуха), 0 С (примем tст2=400 С;)

tст1 - температура изоляции со стороны  аппарата, 0 С ;

tв - температура окружающей среды (воздуха), 0 С ;

и - коэффициент теплопроводности изоляционного материала, Вт/(мК);

Рассчитаем толщину тепловой изоляции для 1-го корпуса:

в= 9,3 + 0,05840 = 11,6 Вт/( м2К )

В качестве материала для тепловой изоляции выберем совелит ( 85% магнезии и 15% асбеста ), имеющий коэффициент теплопроводности 0.09 Вт/( мК )

Тогда получим :

и = 0,09⋅(157,8−40)11,6⋅(40−20)=0,045м

Принимаем толщину тепловой изоляции 0,050 м и для других корпусов.

5. Расчет барометрического конденсатора.

Для создания вакуума в выпарных установках обычно применяют конденсаторы смешения с барометрической трубой. В кчестве охлаждающего агента используют воду, которая подается в конденсатор чаще всего при температуре окружающей среды (около 20 0 С). Смесь охлаждающей воды и конденсата выливается из конденсатора по барометрической трубе. Для поддержания постоянства вакуума в системе из конденсатора с помощью вакуум - насоса откачивают неконденсирующиеся газы.

Необходимо рассчитать расход охлаждающей воды, основные размеры (диаметр и высоту) барометрического конденсатора и барометрической трубы, производительность вакуум - насоса.

5.1. Расход охлаждающей воды.

Расход охлаждающей воды Gв  определяется из теплового баланса конденсатора:

где    Iб.к. - энтальпия паров в барометрическом конденсаторе Дж/кг;

tн - начальная температура охлаждающей воды 0 С;

tк - конечная температура смеси воды и конденсата 0 С;

Разность температур между паром и жидкостью на выходе из конденсатора должна быть 3-5 град. Поэтому конечную температуру воды tк на выходе из конденсатора примем на 3 град. ниже  температуры конденсации паров:

tк = tб.к - 3.0 = 59,6 – 3 = 56,6 0 С .

Тогда

Gв=1,7⋅(2605⋅1000−4,19⋅1000⋅56,6)4,19⋅1000(56,6−20)=26,5 кг/с

5.2. Диаметр конденсатора.

Диаметр барометрического конденсатора dбк определяют из уравнения расхода:

где  - плотность паров кг/м3 ;  v- скорость паров  м/с.

При остаточном давлении в конденсаторе порядка 104 Па скорость паров составляет 15-25 м/с. Тогда :

dбк=4⋅1,7/(0,098⋅3,14⋅20)=1,8 м

По нормалям НИИХИММАШа ([1] Приложение 4.6) подбираем конденсатор диаметром, равным расчетному или большему. Выбираем барометрический конденсатор диаметром dбк =2000 мм.

5.3. Высота барометрической трубы.

В соответствии с нормалями, внутренний диаметр барометрической трубы dбт равен 200 мм. Скорость воды в барометрической трубе:

ϑ=4⋅(Gв+ω3)ρπdбт2=4⋅(26,5+1,7)1000⋅3,14⋅0,32=0,399м/с

Высота барометрической трубы :

где 	В - вакуум в барометрическом конденсаторе Па ;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений ;

- коэффициент трения в барометрической трубе ;

0,5 - запас высоты на возможное изменение барометрического давления м.

В = Ратм - Рбк = 9,8104 – 2104 = 7,8104  Па;

 = вх + вых = 0,5 + 1,0 = 1,5

где вх , вых - коэффициенты местных сопротивлений на входе и выходе из трубы.

Коэффициент трения зависит от режима течения жидкости. Определим режим течения воды в барометрической трубе:

Re=0,314⋅0,3⋅1000(0,320,001)=37500

Для гладких труб при Re =375000 , коэффициент трения равен  = 0,013

Нбт=7,8⋅1041000⋅9,8+(1+1,5+0,022⋅Нбт0,3)⋅0,31422⋅9,8+0,5

Отсюда находим Hбт = 8,48 м.

5.4. Расчет производительности вакуум-насоса.

Производительность вакуум-насоса Gвозд   определяется количеством воздуха, который необходимо удалять из барометрического конденсатора:

где 	2.510-5 - количество газа выделяющегося из 1 кг. воды;

0.01 - количество газа, подсасываемого в конденсатор через не плотности, на 	1 кг паров. Тогда

Gвозд = 2.510-5(1,7 + 26,5) + 0,011,7 = 17,710-3  кг/с

Объемная производительность вакуум-насоса равна:

Vвозд = R(273 + tвозд)Gвозд / ( МвоздРвозд )

где	R - универсальная газовая постоянная Дж/(кмольК);

Мвозд - молекулярная масса воздуха, кг/кмоль;

tвозд - температура воздуха 0 С;

Рвозд - парциальное давление сухого воздуха в барометрическом 	конденсаторе,  Па.

tвозд = tн + 4 + 0.1(tк - tн) = 20 + 4 + 0,1(56,6 – 20,0) = 27,66 град.

Давление воздуха равно :

Рвозд = Рбк - Рп

где	Рп - давление сухого насыщенного пара (Па) при tвозд = 28 0 С. Подставив 	получим

Рвозд = 0,2·9,8104  -0,039·98100  =1,58104   Па;

Тогда

Vвозд =8310⋅(273+27,74)⋅17,7⋅10−329⋅1,09⋅104 = 0,94 м3/с = 5,65 м3/мин

Исходя из объемной производительности и остаточного давления  подбираем вакуум-насос типа ВВН-6 мощностью на валу N = 12,5 кВт (см. [1], Приложение 4.7).

6. Тепловой расчет.

6.1. Расчет теплообменника-подогревателя.

В качестве подогревателя исходного раствора до температуры кипения используем кожухотрубчатый теплообменник. Среда - в трубном пространстве - водный раствор NH4Сl, 6 % масс., в межтрубном пространстве - насыщенный водяной пар. Расход холодного раствора G2 = 7,78 кг/с ; t2н = 20 0 С ; t2к = 145,72 0 С. Греющий пар под давлением 0,8 МПа , t1конд = 157,8 0 С.

Тепловая нагрузка аппарата:

Q = G2C2(t2к - t2н) = 7,783754,2(145,72-20) =3,994 МВт.

Расход пара определим из теплового баланса:

G1 = Q/r1 = (1,053,994106 / 2085103)0,95  = 2,12 кг/с.

Средняя разность температур:

tб = 157,8 - 20 = 137,8 0 C

tм = 157,8– 145,72 = 12,08 0 C

tср = (tб - tм) / ln(tб/tм) = (137,8 – 12,08) / ln(137,8/12,08) = 55,7 град.

В соответствии с табл. 2.1 [1] примем Кор = 1200 Вт/(м2К)

Ориентировочное значение поверхности:

Fор = Q/ Корtср =3,994106 / (120055,7) = 59,75 м2

Принимаем теплообменник с поверхностью теплообмена F=60 м2;

Диаметр кожуха D=600 мм;

Диаметр труб d=25×2 мм;

Длина труб  L=3000 мм;

Число ходов – 6;

Общее число труб – 316 шт.

7.   Мероприятия по технике безопасности

К  аппаратам предъявляются общие требования безопасности, соблюдение которых при конструировании обеспечивает безопасность его эксплуатации. Эти требования сформулированы в ГОСТ 12.2.003-74.

Производственное оборудование в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ. Не должно быть пожаро-  и взрывоопасным. Не должно создавать опасности в результате воздействия влажности, солнечной радиации, механических колебаний, высоких и низких давлений и температур, агрессивных сред и др.

Техника безопасности предъявляется к оборудованию в течении всего срока службы. Безопасность производственного оборудования должны обеспечить следующими мерами:

- правильным выбором принципов действия, конструкторских схем, безопасность конструкции, материалов;

- применение в конструкции средств механизации, автоматизации и дистанционного управления;

- применением средств защиты;

- выполнением эргономических требований;

- включением техники безопасности в техническую документацию на монтаж, эксплуатацию и ремонт.

Список литературы.

1. Дытнерский Ю.И., Борисов Г.С., Брыков В.П. и др. Основные процессы и аппа-          	раты химической технологии : Пособие по проектированию/Под ред. Ю.И.  	Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Химия, 1991. - 496 с.

2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Изд. 9-е. 	М.: Химия,1973. - 750 с.

3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов  и                                                                                аппаратов химической технологии./Под ред. П.Г. Романкова, 9-е изд., перераб.

и дополн. Л.: Химия,  1981. - 560 с., ил.

4.	Справочник химика. М. - Л.: Химия, Т. III, 1962. 1006 с. Т. V, 1966. 974 с.

5.	Воробьева Г.Я. Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах

химических производств. Изд. 2-е. М.: Химия, 1975. 816 с.